Budowa :	Inwestycje i remonty Gminy Poniec

Obiekt :	Budynek świetlicy wiejskiej w Szurkowie

Adres :	Szurkowo, gm. Poniec

Remont elewacji świetlicy w Szurkowie

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

1.	KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa	 920,459	m2	...............................	...............................

Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

2.	KNR  401-0701-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 46,023	m2	...............................	...............................

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na

rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

3.	KNR  401-0726-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 46,023	m2	...............................	...............................

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków

ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 2,0 do

5,0 m2, przy użyciu wapna such.

4.	KNR  023-2611-02-00  IGM Warszawa	 920,459	m2	...............................	...............................

Przygotowanie podłoża, poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/

5.	KNR  401-0722-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 460,230	m2	...............................	...............................

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach, loggiach i balkonach - tynki:

cement.-wap.kat.III, przy użyciu wapna such.

6.	KNR  202-1501-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 920,459	m2	...............................	...............................

Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni pod

malowanie

7.	KNR  401-1212-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3,000	m2	...............................	...............................

Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

8.	KNR  401-1209-13-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 33,000	szt	...............................	...............................

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o

powierzchni: do 0,52 m2

9.	KNR  202-1604-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 7,711	100 m2	...............................	...............................

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	............................................