Budowa :	Inwestycje i remonty Gminy Poniec

Obiekt :	Budynek świetlicy wiejskiej w Szurkowie

Adres :	Szurkowo, gm. Poniec

Remont elewacji świetlicy w Szurkowie

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1.	KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa	 920,459	m2

Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Elewacja nr 1 :	186 =	 186,000

minus otwory okienne i drzwiowe >3m2 :	( 3,82*3,67*2+3,05*1,17+1,95*1,54*2+3,05*1,5 ) * ( -1 ) =	- 42,188

ościeża otworów >3m2 :	1,95*4*0,15+(2,18+1,54*2)*0,16 =	 2,012

Elewacja nr 2 :	133,6 =	 133,600

Elewacja nr 3 :	172,9 =	 172,900

minus otwory >3m2 :	( 2,95*1,45+3,03*1,48 ) * ( -1 ) =	- 8,762

Elewacja nr 4 :	181,2 =	 181,200

minus otwory >3m2 :	( 2,16*1,9*2 + 2,09*1,85*3 ) * ( -1 ) =	- 19,808

ościeża otworów >3m2 :	(1,9*4+2,16*2)*0,16 + (1,85*2+2,09)*3*0,16 =	 4,686

Elewacja nr 5 :	150,2 =	 150,200

minus otwory >3m2 :	( 2,08*1,9 ) * ( -1 ) =	- 3,952

ościeża otworów >3m2 :	(1,9*2+2,08)*0,16 =	 0,941

Elewacja nr 6 :	111,3 =	 111,300

Komin w elewacji wschodniej :	0,85*3*8,6+0,85*2,6 =	 24,140

Kominy na dachu :	(2,43+0,43)*2*2,08 + (0,94+0,43)*2*0,8 =	 14,090

Murek przy wejściu do kotłowni :	6,7+2,5+3,5+1,4 =	 14,100

Razem obmiar =	 920,459

2.	KNR  401-0701-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 46,023	m2

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na

rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

przyjęto 5% :	920,459*0,05 =	 46,023

Razem obmiar =	 46,023

3.	KNR  401-0726-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 46,023	m2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków

ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 2,0 do

5,0 m2, przy użyciu wapna such.

4.	KNR  023-2611-02-00  IGM Warszawa	 920,459	m2

Przygotowanie podłoża, poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/

5.	KNR  401-0722-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 460,230	m2

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach, loggiach i balkonach - tynki:

cement.-wap.kat.III, przy użyciu wapna such.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Przyjęto 50% :	920,459*0,5 =	 460,230

Remont elewacji świetlicy w Szurkowie

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Razem obmiar =	 460,230

6.	KNR  202-1501-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 920,459	m2

Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni pod

malowanie

7.	KNR  401-1212-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3,000	m2

Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

2,0*1,5 =	 3,000

Razem obmiar =	 3,000

8.	KNR  401-1209-13-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 33,000	szt

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o

powierzchni: do 0,52 m2

9.	KNR  202-1604-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 7,711	100 m2

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

( 10,05*8,0+9,72*6,35+18,35*5,8+9,36*5,95+19,39*5,5 ) * ( 0,01 ) =	 4,109

( 9,95*6,0+10,05*7,8+19,5*7,7+9,0*8,0 ) * ( 0,01 ) =	 3,602

Razem obmiar =	 7,711

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---