PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY PONIEC

aktualizacja na lata 2010-2013

z perspektywą do roku 2019

OPRACOWANY PRZEZ:

EKOMAL

Biuro Usług Ekologicznych

Andrzej Malatyński

64-140 Włoszakowice, ul. Zalesie 11 c

Zatwierdził:

Poniec, grudzień 2009 rok

Spis treści

I. wstęp	4

1. Podstawa opracowania	4

2. Cel i zakres opracowania	4

3. Charakterystyka gminy	7

II. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA	11

1. Zasoby wodne	11

1.1. Wody powierzchniowe	11

1.2. Wody podziemne	11

1.3. Gospodarka wodno-ściekowa	12

1.3.1. Zaopatrzenie w wodę	12

1.3.2. Gospodarka ściekowa	15

1.4. Podsumowanie	18

2. Powietrze atmosferyczne	19

2.1. Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza	19

2.2. Stan zanieczyszczenia powietrza	20

3. Hałas	21

3.1. Hałas przemysłowy	21

3.2. Hałas komunikacyjny	21

3.3. Hałas komunalny	22

3.4 Podsumowanie	22

4. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące	22

4.1. Charakterystyka	22

4.2. Podsumowanie	23

5. Gleby	23

5.1. Charakterystyka gleb	23

5.2 Podsumowanie	25

6. Środowisko przyrodnicze	25

6.1. Świat roślin	25

6.1.1. Lasy	25

6.1.2. Obszary i obiekty chronione	25

6.1.3. Zadrzewienia	26

6.2. Świat zwierzęcy	27

6.3. Podsumowanie	27

7. Surowce naturalne	27

7.1. Charakterystyka	27

7.2. Podsumowanie	29

8. Gospodarka odpadami	29

9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska	29

9.1. Charakterystyka	29

9.2. Podsumowanie	30

III. KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2010–2013 perspektywicznie  do roku 2019	31

1. Wprowadzenie	31

2. Cele długoterminowe	31

2.1. Ochrona zasobów wodnych	32

2.1.1. Uwarunkowania prawne	32

2.1.2. Cele ekologiczne do 2019 roku	32

2.1.3. Realizacja celów i kierunki działań	32

2.2. Ochrona powietrza atmosferycznego	34

2.2.1. Uwarunkowania prawne	34

2.2.2. Cele ekologiczne do roku 2019	34

2.2.3. Realizacja celów i kierunki działań	35

2.3. Ochrona przed hałasem	35

2.3.1. Uwarunkowania prawne	35

2.3.2. Cele ekologiczne do 2019  roku	36

2.3.3. Realizacja celów i kierunki działań	36

2.4. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi	36

2.4.1. Uwarunkowania prawne	36

2.4.2. Cele ekologiczne do 2019 roku	36

2.4.3. Realizacja celu i kierunki działań	37

2.5. Ochrona powierzchni ziemi	37

2.5.1. Uwarunkowania prawne	37

2.5.2. Cele ekologiczne do 2019 roku	37

2.5.3. Realizacja celu i kierunki działań	37

2.6. Ochrona zasobów przyrody	38

2.6.1. Uwarunkowania prawne	38

2.6.2. Cele ekologiczne do 2019 roku	39

2.6.3. Realizacja celu i kierunki działań	39

2.7. Ochrona i racjonalne użytkowanie surowców	40

2.7.1. Uwarunkowania prawne	40

2.7.2 Cele ekologiczne do 2019 roku	40

2.7.3. Realizacja celu i kierunki działań	40

2.8. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska	41

2.8.1. Uwarunkowania prawne	41

2.8.2. Cele ekologiczne do 2019 roku	41

2.8.3. Realizacja celu i kierunki działań	41

2.9. Edukacja ekologiczna	41

2.9.1. Uwarunkowania prawne	41

2.9.2. Cele ekologiczne do roku 2019	42

2.9.3. Realizacja celu i kierunki działań	42

2.10. Zarządzanie środowiskiem	42

2.10.1. Podstawowe obowiązki w zarządzaniu środowiskiem	43

Podstawowe obowiązki organów ochrony środowiska:	43

2.10.2. Cel ekologiczny  do roku 2019	43

2.10.3. Realizacja celu	44

IV. PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010-20013 	45

PERSPEKTYWICZNIE DO roku 2019	45

1. Wprowadzenie	45

1.1. Zasady i cele polityki ekologicznej kraju	45

2. Harmonogram realizacji zadań	46

2.1. Ochrona zasobów wodnych	46

2.2. Ochrona powietrza atmosferycznego	48

2.3. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	49

2.4. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska	49

2.5. Ochrona  przyrody  i krajobrazu	49

2.6. Ochrona powierzchni ziemi	50

2.7. Ochrona i racjonalne użytkowanie surowców	51

2.8. Zarządzanie środowiskiem, edukacja ekologiczna	51

3. Uwarunkowania realizacyjne programu	53

3.1. Wprowadzenie	53

3.2. Instrumenty prawne	53

3.3. Instrumenty finansowe	53

3.4. Instrumenty społeczne	54

4. Wdrażanie i monitoring Programu	54

5. Materiały źródłowe	56

SPIS TABEL

Tabela nr 1 – Struktura własności gruntów                                                            str. 7

Tabela nr 2 - Liczba ludności gminy Poniec na dzień 31.12.2003 r.	 str. 8

Tabela nr 3 – Dane techniczne oraz stan formalno-prawny ujęć wody	str. 14

Tabela nr 4 -   Plan kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji	str. 17

Tabela nr 4 – Zestawienie kanalizacji deszczowych (ogólnospławnych)	str. 18

Tabela nr 5 – Zestawienie gruntów według klas jakości	str. 23

Tabela nr 6 – Harmonogram realizacji zadań	str. 46

i. wstęp

## 1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami” dla Gminy Poniec jest umowa zawarta w dniu 1 października 2009 r. pomiędzy Gminą Poniec a Biurem Usług Ekologicznych „EKOMAL” Andrzej Malatyński, Włoszakowice.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poniec wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Poniec,  przyjętych uchwałą Rady Miejskiej  w Poniecu Nr XXVI/165/2005 z dnia 9 marca 2005 r. Program ochrony środowiska określał szczegółowo zadania do realizacji na lata 2004-2007 wraz z perspektywą na lata 2008-2011, a dla gospodarki wodnej do roku 2015.

Niniejszy Program Ochrony Środowiska, zwany dalej Programem, jest aktualizacją pierwszego Programu uwzględniającą analizę aktualnego stanu środowiska na terenie gminy oraz cele gminnej polityki ekologicznej i zadania niezbędne do jej realizacji.

Polityka ekologiczna państwa  określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawo-ekonomiczne i środki finansowe.

Gminne programy ochrony środowiska uchwala rada gminy.

## 2. Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem Programu jest określenie i wdrożenie polityki ekologicznej państwa na poziomie gminnym.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej  zobowiązuje nas do wdrażania Dyrektyw UE, stąd też i zasady polityki regionalnej Unii przekładane są na politykę naszego kraju.	Zgodnie z art. 10, ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw programy zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska opracowane przez rady gmin stają się odpowiednio gminnymi programami ochrony środowiska, o których mowa w Prawie ochrony środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 1 określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

- zasady ustalania:

  - warunków ochrony środowiska,

  - warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,

- obowiązki organów administracji,

- odpowiedzialność i sankcje.

Programy ochrony środowiska powinny być spójne z:

    - Polityką ekologiczną państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

    - Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjętą przez Radę Ministrów 27 czerwca 2006 r.,

    - Narodową Strategią Spójności 2007-2013 przyjętą przez Radę Ministrów 2 sierpnia 2006.

Podstawowe zadania polityki ekologicznej państwa

Założeniem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie rozwoju kraju przy równoważeniu celów ochrony środowiska z celami gospodarczymi i społecznymi.

Zakres polityki i programów określony został w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Realizacja polityki ekologicznej państwa opiera się przede wszystkim na zmianach modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszeniu materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności, stosowaniu najnowszych dostępnych technik, a dopiero w następnej kolejności na działaniach typowo ochronnych takich jak, np. oczyszczanie gazów i ścieków czy unieszkodliwianiu odpadów. Ponadto, polityka ekologiczna zakłada zmiany w systemie finansowania, poprzez zmniejszanie udziału opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz opłat produktowych i depozytowych.

Założenia polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 w oparte są o przepisy Traktatu Akcesyjnego. Zgodnie z tymi założeniami Polska powinna do roku 2015  spełniać wszystkie standardy w ochronie środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej. Realizacja tych zadań została wsparta finansowo przez unijne fundusze takie jak, program ISPA, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoje Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, a także Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w zakresie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego.

Działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej do których należy zaliczyć:

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

- przystosowanie do zmian klimatu,

- ochrona różnorodności biologicznej.

Nakłady na realizację polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 i perspektywicznie do 2016.

W nowej perspektywie finansowej 2007-2013 inwestycje służące ochronie środowiska są wspierane przez Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. W ramach Programu przeznaczono na projekty środowiskowe – 4,84 mld euro ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego.

Nakłady na ochroną środowiska i gospodarkę wodną generowane w kraju, w połączeniu z planowana i możliwą do uzyskania pomocą zagraniczną,  w szczególności z funduszy pomocowych, funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej, będą wystarczające do sfinansowania realizacji przedsięwzięć przewidywanych w „Polityce ekologicznej państwa”. Dodatkowym źródłem finansowania unijnego będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Na ochronę środowiska zostały przeznaczone znaczne kwoty ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nowe programy unijne, o łącznych dotacjach rzędu 6,3 mld euro, stanowią nie więcej niż 20% niezbędnych wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska  w Polsce. Pozostałe środki muszą być wyasygnowane ze strony polskiej.

Podstawa, zakres i sposób opracowania programu ochrony środowiska

Gminny program ochrony środowiska opracowany został zgodnie z „Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” wydanymi przez Ministerstwo Środowiska w 2002 r.

Wytyczne te obejmują :

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności, ochronę gleb, racjonalną eksploatację lasów, ochronę zasobów przyrody i kopalin),

- poprawę jakości środowiska (ochrona wód, powietrza, hałas, gospodarkę odpadami, pola elektromagnetyczne, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, poważne awarie, ochronę zasobów przyrody i bioróżnorodność),

- narzędzia i instrumenty realizacji programu (wzmocnienie instytucjonalne, prawo lokalne, decyzje organów samorządowych, planowanie przestrzenne, powiązania z programami wyższego szczebla, mechanizmy finansowania, dostęp do informacji i udział społeczeństwa),

- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu (termin realizacji, wielkość nakładów i źródła finansowania, jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie),

- kontrolę realizacji programu (procedury kontroli, mierniki realizacji programu, procedury weryfikacji programu).

Zgodnie z tymi wytycznymi programy gminne powinny składać się z dwóch części:

  - zadań własnych – finansowanych w części lub w całości ze środków gminnych,

  - zadań koordynowanych – finansowanych ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.

Zadania własne objęte są pełnym zakresem informacji i zawierają opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucję odpowiedzialną, koszty, źródła finansowania.

Zadania koordynowane ujęte są stopniem szczegółowości , jaki był dostępny na terenie gminy.

Przy opracowaniu „Programu...” wykorzystano następujące podstawowe opracowania:

  - Politykę ekologiczną państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010,

    - Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

  - Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 (lipiec 2002),

  - Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002-2020, (lipiec 2002),

  - Plan rozwoju lokalnego powiatu gostyńskiego na lata 2007-2015

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec  (1998/1999),

  - Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2007-2014,

  - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Poniec na lata 2005-2014,

  - Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce z lat 2003, 2004, 2006, 2007),

  - Program ochrony środowiska powiatu gostyńskiego (2004).

Ponadto, przy niniejszego „Programu” wykorzystano istniejące dokumenty, plany i programy regionalne i lokalne, decyzje administracyjne, przepisy prawa miejscowego, dokumenty planistyczne. Program ten jest powiązany z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu Gostyńskiego”.

## 3. Charakterystyka gminy

Gmina Poniec położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gostyńskim. Graniczy z gminami: Rydzyna i Krzemieniewo (powiat leszczyński), Gostyń i Krobia ( powiat gostyński), Miejska Górka i Bojanowo (powiat rawicki).

Na dzień 01 października 2009 r. liczba mieszkańców wynosi 7.949 i w stosunku do roku 2004 zmniejszyła się o 124 osoby.

Powierzchnia gminy wynosi 13 193 ha,

w tym:

- użytki rolne (grunty orne, rolne zabudowane, sady)	8 602 ha,

- użytki zielone (łąki, pastwiska)		1 422 ha,

- lasy i grunty zadrzewione		2 441 ha,

- wody (stawy, rowy)		   130 ha,

- tereny zabudowane i zurbanizowane		   537 ha,

- nieużytki, tereny różne		     61 ha,

Struktura własności gruntów 						Tabela nr 1

| Lp. | Rodzaj własności | Powierzchnia (ha) | Procentowy udział w ogólnej powierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunty osób fizycznych | 6 183 | 46,9 % |
| 2. | Grunty Skarbu Państwa (bez Lasów Państwowych) | 3 446 | 26,1 % |
| 3. | Lasy Państwowe | 2 345 | 17,8 % |
| 4. | Pozostałe grunty (gminne, powiatowe, spółdzielcze...) | 1 219 | 9,2% |
| Ogółem |  | 13 193 | 100 % |

Na terenie gminy znajduje się 25 miejscowości.

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela.

Liczba ludności gminy Poniec na dzień 01 października 2009 r.	Tabela nr 2

| Lp. | Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bączylas | 142 |
| 2. | Bogdanki | 153 |
| 3. | Czarkowo | 171 |
| 4. | Drzewce | 370 |
| 5. | Dzięczyna | 359 |
| 6. | Dzięczynka | 33 |
| 7. | Franciszkowo | 35 |
| 8. | Grodzisko | 183 |
| 9. | Janiszewo | 254 |
| 10. | Kopanie | 51 |
| 11. | Łęka Mała | 195 |
| 12. | Łęka Wielka | 646 |
| 13. | Maciejewo | 11 |
| 14. | Miechcin | 96 |
| 15. | Poniec | 2871 |
| 16. | Rokosowo | 357 |
| 17. | Sarbinowo | 245 |
| 18. | Szurkowo | 321 |
| 19. | Śmiłowo | 504 |
| 20. | Teodozewo | 144 |
| 21. | Waszkowo | 167 |
| 22. | Włostki | 14 |
| 23. | Wydawy | 88 |
| 24. | Zawada | 95 |
| 25. | Żytowiecko | 444 |
| Razem |  | 7949 |

Położenie i rzeźba terenu

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego gmina Poniec położona jest na obszarze Wysoczyzny Leszczyńskiej, mezoregionu wchodzącego w skład Nizin Środkowopolskich. Ukształtowanie powierzchni terenu jest zróżnicowane, chociaż gmina  położona jest na przedpolu strefy marginalnej najdalszego zasięgu (faza leszczyńska) ostatniego zlodowacenia nie odznacza się cechami typowymi dla krajobrazu młodoglacjalnego. Obszar gminy przecina szeroka na około 1 – 2 km dolina Rowu Polskiego (powstała w okresie plejstoceńskim i zbierająca wówczas wody z topniejącego lodowca bałtyckiego). Stanowi ona fragment rozległej jednostki strukturalnej – Pradoliny Żerkowsko – Rydzyńskiej, równoleżnikowo biegnącego „korytarza” wieloprzestrzennego obniżenia zajętego głównie przez łąki. W otoczeniu Ponieca, gdzie system teras rzecznych jest mocno rozbudowany, zarówno przejście od pradoliony do powierzchni teras nadzalewowych jest na ogół łagodne. Natomiast odcinki przełomowe pradolin, pozbawione lub prawie pozbawione teras, charakteryzuje co najmniej kilkunastometrowej wysokości, strome zbocze, ze śladami licznych drobnych rozcięć erozyjnych.

Budowa geologiczna

Budowę geologiczną tworzą skały osadowe trzecio – i czwartorzędowe. Głębsze podłoże tworzy seria utworów trzeciorzędowych o miąższości rzędu 150 – 250 m. Rozpoczynają ją piaski i iły oligocenu, na których leżą kilkudziesięciometrowe kompleksy osadów miocenu oraz pliocenu.

Z informacji zawartych w profilach licznych wierceń hydrogeologicznych i geologiczno-poszukiwawczych wynika, że:

-  strop utworów mioceńskich, reprezentowanych przez drobnoziarniste piaski, mułki i iły z serii węgli brunatnych (fragment złoża Poniec-Krobia) zalega na głębokości około 80-150 m p.p.t.,

- seria osadów plioceńskich, głównie iłów pstrych, odznacza się zmienną miąższością, a ich strop występuje na bardzo różnych głębokościach – od około 70-80 m p.p.t. w północno-wschodniej części gminy do zaledwie kilku w rejonie Ponieca; lokalnie nawet od powierzchni terenu,

- zalegające od powierzchni terenu utwory czwartorzędowe charakteryzują się zmienną, na ogół jednak kilkudziesięciocentymetrową miąższością.

Gleba

Warunki glebowe gminy są bardzo zróżnicowane. W podłożu obszarów wysoczyznowych powszechnie występują gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o Konsystencji twardoplastycznej i półzwartej (często z około 1 – 1,5 m warstwą gruntów plastycznych lub miękkoplastycznych, w strefie występowania wody gruntowej), lokalnie tylko przykryte cienką warstwą piasków i żwirów.

W obrębie teras rzecznych miąższość gruntów piaszczysto – żwirowych wzrasta niekiedy do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów. Jedynie najwyższa z teras jest poziomem erozyjno-akumulacyjnym. Pozostałe są niemal wyłącznie wynikiem akumulacji rzecznej. Występujące tu różnoziarniste piaski, pospółki i żwiry są zazwyczaj gruntami średniozagęszczonymi i zagęszczonymi, jedynie w obrębie lokalnie pojawiających się pól eolicznych – luźne.

W obrębie dna pradoliny oraz dolin pobocznych w.w. osady wodno-lodowcowe przykryte są warstwą piasków rzecznych, charakteryzujących się m.in. licznymi przewarstwieniami i domieszkami próchnicy. Lokalnie od powierzchni terenu zalega znacznej miąższości (0,5 – 1 m) warstwa słabonośnych namułów organicznych i torfów.

Klimat

Według regionalizacji W. Okonowicza gmina Poniec  położona jest w obrębie regionu śląsko-wielkopolskiego, reprezentującego obszar przewagi wpływów oceanicznych. Amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce; wiosna i lato wczesne i ciepłe (+ 17,5 o C w lipcu), zima łagodna (-3,3 o C w styczniu) i krótka z pokrywą śnieżną utrzymującą się przez ok. 65 dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni. Roczna suma opadów wynosi nieco ponad 550 mm, tj. poniżej średniej krajowej. Wyjątkowo duża jest ilość dni z mgłą – 53,8. Podobnie jak w większości terytorium w kraju przeważają wiatry zachodnie. Informacje podane wyżej oparte są w większości o dane stacji IMGW  w Lesznie.

ii. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA

## 1. Zasoby wodne

### 1.1. Wody powierzchniowe

Główny ciekiem w gminie Poniec jest Rów Polski, należący do zlewni Baryczy. Jego dolina przebiega prawie równoleżnikowo przez środkową część gminy. Do Rowu Polskiego w obrębie gminy uchodzą: Rów Czarkowski (po stronie północnej) i Samica Krobska (po stronie południowej).

Dolina Rowu Polskiego, z szerokim (od 1 km) płaskim dnem, jest wyraźnie zaznaczona w rzeźbie terenu. Dość wyraźnie w rzeźbie terenu zaznaczają się dolinki jej dopływów, a także dolina Masłówki, spływającej do Orli.

Wezbrania powodziowe na ciekach mieszczą się w obrębie  dolin rzecznych. Tereny zalewowe w obrębie doliny Rowu Polskiego, ujęte w planach ochrony przeciwpowodziowej, znajdują się w zachodniej części gminy (na zachód od Ponieca). Zalewy powodziowe na tym terenie  związane są z cofką wód powodziowych Baryczy i związaną z tym koniecznością wyłączeń przepompowni w Tarnowej Łące i Janiszewie. Okresowemu podtapianiu podlega także obniżony lokalnie fragment doliny Rowu Polskiego w części położonej na zachód od Ponieca.

Na terenie gminy znajduje się 31 drobnych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 34 ha. Brak jest większych zbiorników wodnych.

Stopień zmeliorowania gruntów na terenie gminy wynosi 85%, co zapewnia właściwe warunki wodne gruntów rolnych.

### 1.2. Wody podziemne

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są utwory wodonośne czwartorzędowe, występujące w dwóch poziomach wodonośnych: gruntowym oraz międzyglinowym dolnym (podglinowym) i lokalnie w poziomie międzyglinowym górnym.

Poziom wód gruntowych jest związany z osadami piaszczysto-żwirowymi Sandru Drzewieckiego ciągiem doliny Rowu Polskiego i dolin cieków dopływowych oraz spiaszczonymi przypowierzchniowymi partiami gliniastymi i płatami piaszczystymi występującymi na powierzchni terenu. Przed zwodociągowaniem gminy poziom ten był powszechnie eksploatowany studniami kopanymi i stanowił główne źródło zaopatrzenia w wodę.

W obszarze odkrytej części Sandru Drzewieckiego, poziom wód gruntowych powiązany jest z poziomem wgłębnym starszego sandru kopalnego, tworzącego jeden wspólny poziom. Ma on bazę drenażu w dolinie Rowu Polskiego. Na Sandrze Drzewieckim, stanowiącym część Podsystemu Wodonośnego Kanału Wonieść - Rów Polski, wykonano ujęcie Drzewce zaopatrujące gminę Poniec w wodę. W ocenie jakości wód prowadzonej w ramach monitoringu regionalnego wody ujęcia Drzewce zaliczono do klasy II (średniej jakości, naturalne i słabo zanieczyszczone antropogenicznie, nadające się do picia po przeprowadzeniu prostych zabiegów uzdatniających).

Poziom międzyglinowy górny występuje lokalnie i jest na ogół słabo zawodniony. Zasilanie tego poziomu odbywa się w drodze infiltracji opadów poprzez osady słabo przepuszczalne występujące w nadkładzie oraz przeciekania z poziomu gruntowego. Moduł zasilania infiltracyjnego oszacowany jest na około 3,5 m3/h/km2.

Poziom międzyglinowy dolny – związany z seriami osadów piaszczysto-żwirowych sandru kopalnego z okresu interglacjału wielkiego na terenie gminy nie jest eksploatowany.

Poziom trzeciorzędowy – nadwęglony zbudowany jest z piasków pylastych i drobnych o miąższości 36,0 – 40,5 m występuje pod iłami pstrymi i pierwszym podkładem węgli brunatnych. Strop warstwy wodonośnej zalega na głębokości około 108,0 – 120,0 m. W rejonie Śmiłowa jego miąższość wynosi 4 m.

Ze względu na dużą zasobność i na ogół dobrą jakość wód poziomów czwartorzędowych oraz znaczną głębokość użytkowych poziomów wodonośnych trzeciorzędu, poziom trzeciorzędowy na terenie gminy Poniec nie jest eksploatowany.

Zasoby wód podziemnych nie należą do żadnego z wyodrębnionych Głównych zbiorników Wód Podziemnych. Jedynie skrajnie północno-wschodnia część gminy położona jest w zasięgu obszaru najwyższej ochrony (ONO), związanego ze zbiornikiem międzyglinowym rzeki Kani nr 308.

### 1.3. Gospodarka wodno-ściekowa

#### 1.3.1. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę miasta i gminy odbywa się aktualnie z 1 ujęcia komunalnego „Drzewce”. Do września 2008 r. funkcjonowało również ujęcie „Dzięczyna”, które zaopatrywało w wodę miejscowości Dzięczyna i Dzięczynka. Ponadto, w roku 2007 r. z ze względów ekonomicznych zostało zamknięte ujęcie zakładowe „Wydawy”, stanowiące własność przedsiębiorstwa „ROLGOS” Gościejewie. Z ujęcia tego zaopatrywano w wodę miejscowość Wydawy. Po zamknięciu w.w. ujęć, miejscowości Dzięczyna, Dzięczynka i Wydawy zaopatrywane są w wodę z ujęcia „Drzewce”. Prowadzony jest również zakup wody z ujęcia „Kłoda” Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie, z ujęcia „Zielin”  Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich i ujęcia „Drobnin” Zakładu Usług Wodnych we Wschowie.

Zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych:

  - Ujęcie „Drzewce” - zaopatruje w wodę miejscowości: Drzewce, Czarkowo, Franciszkowi, Łęka Wielka,  Kopanie, Bogdanki, Łęka Mała, Maciejewo, Grodzisko, Żytowiecko, Teodozewo, Baczylas, Rokosowo, Śmiłowo, Poniec, Dzięczyna, Dzięczynka i Wydawy. Ujmowana woda pochodzi z utworów czwartorzędowych. Średnia wydajność ujęcia wynosi 104 m3/h. Ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód nr OR.II-6223-11/00 z dnia 23.11.2000 r. ważne do dnia 31.07.2010 r. Długość sieci wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych oraz PCV wynosi 64,1 km.

Dla ujęcie Drzewce decyzją Starosty Gostyńskiego Nr OR.V.7521-10/00 z dnia 23.11.2000 r. ustanowione zostały strefy ochronne:

- teren ochrony bezpośredniej – w granicach działki 201/21 o powierzchni 900 m2,

- teren ochrony pośredniej zewnętrznej – obejmującej powierzchnię F = 4 km2.

Decyzja ważna jest do 30.11.2010 r.

Produkcja wody w roku 2008 wody wyniosła 541,59 tyś. m3.

  - Ujęcie „Dzięczyna” – zostało zamknięte we wrześniu 2008 r. ze względu na zły stan hydroforni i połączenia z rurociągiem z Drzewiec. Do zamknięcia z tego ujęcia zaopatrywano w wodę miejscowości Dzięczyna i Dzięczynka. Obecnie miejscowości te zaopatrywane są z ujęcia w Drzewcach. Średnia wydajność ujęcia wynosiła 20 m3/h. Pozwolenie wodnoprawne  nr OR.II6223 18/00 z dnia 13.11.2000r. ważne do dnia 31.1/01.2015 r. Długość sieci wodociągowej wykonanej z rur PCV, PE i stalowych wynosi 7,8 km. Ujęcie to posiada ustanowione decyzją Starosty Gostyńskiego Nr 0R.V.7521-12/00 z dnia 22.12.2000 r. strefy ochronne:

- teren ochrony bezpośredniej – w granicach działki nr 40/1, o powierzchni 1000 m2,

- teren ochrony pośredniej wewnętrznej – o promieniu 80 m od obudowy studni,

- teren ochrony pośredniej zewnętrznej – obejmujący powierzchnię F = 1,7 km2, dla Q = 39 m3/h. Decyzja wydana została na okres do 30.11.2010 r. Produkcja wody od 1.01.do 30.09.2008 r. wyniosła 17,64 tyś. m3.

Zaopatrzenie w wodę z ujęć zakładowych:

  - Ujęcie „Wydawy” – nieczynne. Ujęcie to użytkowane było przez przedsiębiorstwo ROLGOS w Gościjewicach – zaopatrywało w wodę miejscowość Wydawy. Maksymalna wydajność Q max h = 11,0 m3, a Qmaxd = 264 m3 Zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia w kat. „B” wynoszą Q = 11,0 m3/h. Dla ujęcia ustanowiona została strefa  ochrony bezpośredniej obejmująca teren stacji wodociągowej. Ujęcie zlikwidowano w roku 2007 ze względów ekonomicznych. Obecnie miejscowość Wydawy zaopatrywana jest w wodę z ujęcia Drzewce.

Zakup wody:

  - Ujęcie „Kłoda” Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie zaopatruje w wodę miejscowości: Janiszewo, Waszkowo, Zawada i Miechcin. Długość sieci wodociągowej wynosi 11,4 km. Zakup wody w roku 2008 wyniósł   35,60 tyś m3.

  - Ujęcie „Ziemlin” - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich zaopatruje w wodę miejscowości: Szurkowo i Sarbinowo z ujęć Zielin, gmina Krobia. Długość sieci wodociągowej wynosi 1,2 km. Zakup wody  w roku 2008 – 49,58 tyś m3.

  - Ujęcie „Drobnin” – obsługuje Zakład Usług Wodnych Wschowa (dostarcza wodę dla 5 gospodarstw w miejscowości Bogdanki). W roku 2008 dostarczono wodę w ilości 1,04 tyś m3.

Produkcja wody z własnych ujęć w roku 2008 wyniosła 559,23 tyś m3. Zakup wody z ujęć znajdujących się poza terenem gminy wyniósł ogółem 86,22 tyś. m3. Łączna ilość wody dostarczona mieszkańcom gminy Poniec w roku 2008 wyniosła 645,45 tyś m3.

Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 68,3 km. Natomiast liczba połączeń do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 1 768.  Wszystkie miejscowości gminy Poniec są zwodociągowane. W roku 2009 wykonano 1,6 km sieci wodociągowej do m. Włoski. Woda do tej miejscowości dostarczana jest z ujęcia Ziemlin.

Dane techniczne oraz stan formalno-prawny ujęć wody znajdujących się na terenie gminy Poniec	Tabela nr

| Miejscowość | Użytkownik ujęcia | Zasoby eksploatacyjne |  |  |  | Pozwolenie wodnoprawne |  |  |  |  | Pobór za rok 2008 m3 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wiel-kość m3/h | data wyda-nia | nr decyzji | organ wydający | wielkość poboru (m3/h) | data wydania | data ważnoś ci | nr decyzji | organ wydający |  |  |
| Drzewce | Gm. Poniec – GZWiK Poniec z/s w Drzewcach | 140 | 12.02. 1969 r. | GP-I-b-227/68 | Prezydium WRN w Poznaniu | Ośr.h = 104 Qmaxh= 140 Qr= 911040 | 31.07. 2000 r. | 31.07. 2015 r. | OR.II. 6223 -11/00 | Starosta Gostyński | 541. 590 |  |
| Dzięczyna | Gm. Poniec – GZWiK Poniec z/s w Drzewcach | 39 | 31.10. 1975 r. | GT-IV-423/7/ 75 | UW w Lesznie | Qmaxh= 20 Qmaxd= 210 Qr= 36 600 | 30.11. 2000 r. | 30.11. 2015 r. | OR.II. 6223- 18/00 | Starosta Gostyński | 17.635 | Zamknię-te w 2008 r. |
| Wydawy | ROLGOS Gościejewice | 11 | 21.12. 1996 r. | OS.II. 6210/96 | Wojewoda Leszczyński | Qmaxh= 11 Qmaxd= 264 Qr= 75900 | 21.12. 1996 r. | 31.12. 2014r. | OS.II. 6210/96 | Wojewoda Leszczyńki | 0 | Zamknię-te w 2007 r. |

Produkcja wody przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach w latach 2005 -2008

* 2005 r. – 523 210 m3

* 2006 r. – 617 140 m3

* 2007 r. – 585 710 m3

* 2008 r. – 541 590 m3

Produkcja wody od roku 2006 wskazuje tendencję spadkową.

Straty wody, głównie na skutek nieszczelnej sieci wodociągowej wynoszą ok. 30 % produkcji wody.

Ujęcie Wydawy zostało zamknięte w roku 2007, natomiast ujęcie Dzięcczyna w roku 2008. Zamknięcie ujęć było konieczne z uwagi na zły stan techniczny urządzeń i zbyt wysokie koszty eksploatacji.

Produkcję i zakup wody łącznie dla wszystkich miejscowości w gminie Poniec w roku 2008 (w tyś. m3)   przedstawia poniższy wykres

#### 1.3.2. Gospodarka ściekowa

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy są ścieki komunalne i przemysłowe, a także nawozy organiczne i mineralne stosowane w rolnictwie.

ŚCIEKI  KOMUNALNE

Na terenie gminy Poniec działają dwie oczyszczalnie ścieków: komunalno – przemysłowa w Rokosowie oraz komunalna w  Poniecu. Ponadto w miejscowości Łęka Wielka znajduje się komunalna zakładowa oczyszczalnia ścieków. W gminie na 25 miejscowości jedynie 5 jest skanalizowanych, tj. Poniec, Wydawy i Drzewce w całości oraz Łęka Wielka i Rokosowo (palac) – częściowo.

Oczyszczalnia ścieków w Rokosowie

Właścicielem oczyszczalni jest zakład HJ Heine Polska S.A. z  siedzibą  w  Pudliszkach Jest to oczyszczalnia komunalno-przemysłowa przyjmująca ścieki z zakładu „Pudliszki” oraz miejscowości Pudliszki, gm. Krobia oraz miasta Krobi a także Drzewiec, gm. Poniec. Przepustowość oczyszczalni wynosi 7 177 m3/d. Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny i dalej Rów Polski. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu oraz możliwością chemicznego usuwania fosforu. Do oczyszczalni „Pudliszki” włączeni są wszyscy mieszkańcy wsi Drzewce. Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 1993 – 2002 wynosiła 9,9 km. Średnia ilość odprowadzanych ścieków z ternu gminy Poniec wynosi 35 m3/h. Odbiornikiem ścieków jest Rów Polski a następnie rzeka Barycz.

Zgodnie z opracowanym w roku 2005 „Planem aglomeracji i systemów kanalizacji zbiorowych gminy Poniec” do oczyszczalni ścieków Pudliszki planowane jest włącznie następujących miejscowości: Rokosowo, Czarkowo, Baczylas, Teodozewo, Żytowiecko, Grodzisko, Łęka Mała, Łęka Wielka i Bogdanki. Włączenie tych miejscowości do oczyszczalni wymagać będzie wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 22,4 km. W pierwszej kolejności, tj. na rok 2010 planuje się budowę kolektora sanitarnego  w m. Rokosowo o długości 2 km wraz z przyłączami o długości 0,9 km.

Oczyszczalnia ścieków Poniec

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 630 m3/d. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne kanalizacją sanitarną z miasta Ponieca i wsi Wydawy oraz dowożone z miejscowości Janiszewo, Śmiłowo, Dzięczyna. Ponadto, na oczyszczalnię przyjmowane są ścieki przemysłowe: siecią kanalizacji sanitarnej z Zakładu Mięsnego „ŁAGROM” Sp. z o.o. w Poniecu (po ich wcześniejszym mechanicznym podczyszczeniu).

Ścieki komunalne z miasta Ponieca i Wydaw dostarczane są siecią kanalizacji sanitarnej. Od początku realizacji programu kanalizacji, tj. od 2002 r. do  2009 włącznie  r. wybudowano:

  - kolektory sanitarne o długości 13 264,6 mb,

  - rurociągi tłoczne o długości 2 870,3 mb,

  - przykanaliki – 6 607,5 mb,

  - przyłącza – 730 szt.,

  - przepompownie – 12 szt.

Na lata 2010-2011 zaplanowano włączenie do oczyszczalni m. Śmiłowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej o długości 3,2 km, przyłączy o długości 0,7 km oraz 3 przepompowni. Na rok 2012 planuje się budowę kolektora sanitarnego o długości 1km do m. Bączylas.

W II etapie planuje się dobudowanie reaktora biologicznego na oczyszczalni w Poniecu o przepustowości 600 m3/d wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o poj. 300 m3. Realizację zadania przewidziano na lata 2013 – 2015.

Łączna długość planowanej budowy kanalizacji sanitarnej wynosi 29,9 km.

Oczyszczalnia obsługiwana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.

Oczyszczalnia ścieków w Łęce Wielkiej

Do roku 2002 funkcjonowała oczyszczalnia ścieków typu KOS-2 o przepustowości 150 m3/d i obsługiwała budynki Spółdzielni Mieszkaniowej w Łęce Wielkiej.

W roku 2008 w miejscu nieczynnej oczyszczalni wybudowano nową, typu EKO-WGB o przepustowości 40 m3/d. Oczyszczalnia stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, w zarządzie Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Starym Bojanowie, gmina Śmigiel. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków bytowych zostało wydane decyzją Starosty Gostyńskiego Nr OR.6223-2/09 z dnia 12.03.2009 r. z datą ważności do dnia 31.01.2019 r. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu, stanowiącego dopływ Rowu Czarkowskiego.

Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 14/2006 z dnia 10.03.2006 r. wyznaczono plan aglomeracji Rokosowo, a Nr 28/06 z dnia 15.03.2006 r. wyznaczono plan aglomeracji Poniec.

Uwzględniając stan obecny „Plan aglomeracji i systemów kanalizacji zbiorowych gminy Poniec” przedstawia się następująco:

Plan kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji 				Tabela nr 3

Oczyszczalnia Poniec

| Miejscowość |  | Długość sieci kanalizacyjnej (km) |  |  | Liczba mieszkańców | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wewnętrznej | tranzytowej | Razem |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Miasto Poniec |  | 0 | 0 | 0 | 2 871 | kanalizacja istniejąca 16,3 km |  |
| Wydawy |  | 0 | 0 | 0 | 88 |  |  |
| Zawada |  | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 95 |  |  |
| Waszkowo |  | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 167 |  |  |
| Janiszewo |  | 2,0 | 0,9 | 2,9 | 254 |  |  |
| Miechcin |  | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 96 |  |  |
| Dzięczyna |  | 4,0 | 1 | 5,0 | 359 |  |  |
| Dziczynka |  | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 33 |  |  |
| Sarbinowo |  | 2,0 | 3 | 5,0 | 245 |  |  |
| Szurkowo |  | 3,0 | 2,7 | 5,7 | 321 |  |  |
| Śmiłowo |  | 3,0 | 0 | 3,0 | 504 |  |  |
| Razem |  | 18,1 | 11,8 | 29,9 | 5 033 |  |  |
| Oczyszczalnia Rokosowo |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość | Długość sieci kanalizacyjnej (km) |  |  |  | Liczba mieszkańców |  | Uwagi |
|  | wewnętrznej |  | tranzytowej | Razem |  |  |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 1 |  | 3 |
| Rokosowo | 0,9 |  | 2 | 0,8 | 357 |  | kanalizacja istniejąca1,5 km |
| Drzewce | 0 |  | 0 | 0 | 370 |  | całość skanalizowana |
| Czarkowo | 0,9 |  | 1,6 | 2,5 | 171 |  |  |
| Łęka Wielka | 1,3 |  | 3,2 | 4,5 | 646 |  |  |
| Łęka Mała | 0,7 |  | 0,4 | 1,1 | 195 |  |  |
| Bogdanki | 1,1 |  | 1,3 | 2,4 | 153 |  |  |
| Baczyłas | 0,4 |  | 0 | 0,4 | 142 |  |  |
| Teodozewo | 2,2 |  | 0 | 2,2 | 144 |  |  |
| Żytowiecko | 1 |  | 3,1 | 4,1 | 444 |  |  |
| Grodzisko | 0,4 |  | 1,9 | 2,3 | 183 |  |  |
| Ogółem | 8,9 |  | 13,5 | 22,4 | 2 805 |  |  |

Po oddaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Poniecu zamknięte zostało wylewisko ścieków w miejscowości Wydawy funkcjonujące w latach 1995 – 2003. Stawy do biologicznego oczyszczania ścieków nie zostały zlikwidowane i przewidziane są do rekultywacji na lata 2010 - 2013.

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

Większość zakładów przetwórstwa rolnego, ubojni zwierząt, masarni i innych zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie gminy nie posiada własnych urządzeń podczyszczających. Stanowią one duże zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Do większych zakładów produkcyjnych działających na terenie miasta Ponieca zalicza się: Zakład Mięsny „ŁAGROM” Sp. zo.o., Huta Szkła „GLOSS” Sp.j. Poniec, Młyn Gospodarczy „Mixt”,  PHU „Intermax” – przetwórstwo i sortowanie warzyw. Zakłady te poza przedsiębiorstwem „ŁAGROM” nie posiadają podczyszczalni ścieków. Największą ilość ścieków przemysłowych wytwarza Zakład Mięsny „ŁAGROM” w Poniecu – ponad 300 m3/d.

WODY OPADOWE

System kanalizacji deszczowej w gminie jest zdecydowanie lepiej rozwinięty od systemu kanalizacji sanitarnej. W system odprowadzania wód opadowych wyposażonych jest 15 miejscowości: m. Poniec, wsie Janiszewo, Zawada, Dzięczyna, Sarbinowo, Szurkowo, Rokosowo, Baczylas, Żytowiecko, Grodzisko, Łęka Mała, Łęka Wielka, Śmiłowo, Drzewce i Waszkowo. Sieci te powstały najczęściej poprzez zarurowanie rowów przydrożnych. Kanalizacja ta niekiedy bywa wykorzystywana jest jako ogólnospławna, tj. do odprowadzania oprócz wody ścieków bytowych a także poprodukcyjnych i gnojowicy. Ich odbiornikami są najczęściej rowy melioracyjne. Kanalizację przy drogach gminnych posiada 9 miejscowości. Łączna długość kanalizacji deszczowej znajdującej się przy drogach gminnych wynosi 12 828 m.

Zestawienie kanalizacji deszczowych przy drogach gminnych	Tabela nr 5

| Lp. | Miejscowość | Długość (mb) | Odbiornik (zlewnia rzeki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | m. Poniec | 9 276 | Rów Polski |
| 2. | Bączylas | 685 | „ |
| 3. | Drzewce | 270 |  |
| 4. | Grodzisko | 590 | „ |
| 5. | Rokosowo | 200 |  |
| 6. | Sarbinowo | 542 | Masłówka |
| 7. | Szurkowo | 385 | Rów Szurkowski |
| 8. | Waszkowo | 435 | Rów Polski |
| 9. | Zawady | 445 | „ |
| Razem |  | 12 828 |  |

### 1.4. Podsumowanie

  - Gmina posiada wystarczające zasoby wody pitnej, co całkowicie zabezpiecza mieszkańców jak i przemysł w ten surowiec

  - Stan techniczny urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody jest zadawalający

  - Zły jest stan techniczny sieci wodociągowej – wymaga pilnej wymiany z uwagi na duże straty na przesyłach, ok.30% produkcji wody

  - Zwodociągowanie miejscowości wynosi  100%

  - Dalece niewystarczająca jest sieć kanalizacji sanitarnej

  - Sieć kanalizacji deszczowej wykorzystywana jest lokalnie do odprowadzania ścieków bytowych, poprodukcyjnych, a nawet gnojowicy

  - Należy kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, które jej nie posiadają

  - Wraz z budową kanalizacji sanitarnej konieczna będzie jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śmiłowie

  - Zakłady wytwarzające ścieki przemysłowe winny być wyposażone w urządzenia do ich podczyszczania, w stopniu umożliwiającym ich przyjmowanie na  oczyszczalnie komunalne.

## 2. Powietrze atmosferyczne

### 2.1. Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza

Emisje pyłów i  gazów  pochodzących ze źródeł naturalnych (np. erozji gleb, procesów gnilnych jak i związanych z działalnością człowieka maja zasadniczy wpływ na stan jakości powietrza atmosferycznego.

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery w wyniku działalności człowieka można podzielić na następujące grupy:

- energetyczne spalanie paliw – główne źródło emisji SO2, CO2, CO, pyłów i tlenków azotu,

- produkcja wyrobów przemysłowych – główne źródło emisji lotnych związków organicznych, metanu, pyłów, SO2, NO2, i CO2,

- transport – znaczny udział w emisji CO, NOx, SO2, lotnych związków organicznych,

- niska emisja z ogrzewania budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej – emisja tzw. gazów szklarniowych, węglowodorów aromatycznych i dioksyn.

Stosunkowo dobrze oszacowana jest wielkość i rodzaj emisji pochodzącej z energetycznego spalania paliw i produkcji wyrobów przemysłowych, gdyż podlega ona ewidencji.

Na terenie gminy nie ma zakładów, które spalają paliwa w celach energetycznych.

Emisja przemysłowa

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są:

- energetyczne spalanie paliw,

- produkcja wyrobów przemysłowych,

- górnictwo i kopalnictwo,

- transport,

- gospodarka komunalna,

- produkcja rolna.

Z uwagi na brak na terenie gminy dużych zakładów przemysłowych emisja zanieczyszczeń do powietrza substancji gazowych, takich jak SO2, NO2 i CO w skali powiatu jest zaledwie kilku- i kilkunastoprocentowa.

Znaczący udział w emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza maja zakłady;

- Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych (Wytwórnia Mas Bitumicznych w Poniec) – emisja SO2, NO2, pył, węglowodory alifatyczne i aromatyczne (nie podlega pozwoleniu i zgłoszeniu),

- Gorzelnia Łęka Wielka – emisja SO2, NO2, CO, pył (wymaga zgłoszenia),

- Młyn Spożywczy „MIXT” Sp. z o.o. Poniec – emisja pyłu (decyzja z dnia 15.01.2004 r. nr O.R.HP7644 20/03),

- Zakład Mięsny„ŁAGROM” – emisja SO2, NO2, pył PM 10, CO (pozwolenie zintegrowane z dnia 9.10.2006 r.)

- Huta Szkła „GLOSS”, Glonek-Busz Sp.j. Poniec – emisja SO2, NO2, CO, pył PM10, fluor, węglowodory alifatyczne (pozwolenie zintegrowane z dnia 18.07.2008 r.).

Średnia jednostkowa emisja SO2 na terenie gminy wynosi ok. 0,37 kg/km2/h, NO2  ok. 0,04 kg/km2/h, CO ko. 0,37 kg/km2/h, pyłu 1,81 kg/km2/h.

Emisja komunikacyjna

Gwałtowny rozwój przemysłu samochodowego w Polsce znacząco przyczynił się do zwiększenia emisji substancji gazowych do powietrza, w szczególności w dużych aglomeracjach miejskich. Emisja komunikacyjna jest trudna do oszacowania. W Polsce emisja gazów ze źródeł mobilnych w stosunku do całkowitej emisji wynosi: ponad 24% tlenku węgla, 36% tlenków azotu i ok. 26 % lotnych związków organicznych. Na terenie gminy Poniec emisja komunikacyjna pochodzi głównie z transportu odbywającego się na drogach powiatowych (brak jest dróg wojewódzkich).

Emisja niska

Jest to emisja pochodząca z lokalnych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych, wykorzystujących najczęściej jako paliwo węgiel. Emisja ta ma istotny wpływ na stan jakości powietrza atmosferycznego, szczególnie w sezonie grzewczym. Ważnym elementem zmniejszenia emisji niskiej jest zastąpienie paliwa węglowego innym bardziej przyjaznym środowisku, takim jak: gaz, olej opałowy, drewno lub też energia słoneczna.

Gazyfikacja

Przez gminę przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:

- Dn 500 mm Odolanów – Police

- Dn 350 mm Grodzisk – Krobia

- Dn 400 mm Krobia – Żuchlów

- Dn 500 mm Krobia – Żuchlów.

Na terenie miasta Poniec zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia o przepustowości 3 200 m3/h, do której gaz doprowadzany jest gazociągiem Dn 100 mm odgałęziającym się od gazociągu Dn 500 mm Krobia – Żuchlów. W Poniecu znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa II stopnia o przepustowości 1600 m3/h dla zasilania sieci gazowej niskiego ciśnienia. Na teren gminy gaz doprowadzony jest siecią niskiego ciśnienia o długości 16,2 km do trzech miejscowości: miasto Poniec, wsie Śmiołowo i Wydawy. Dalsza gazyfikacja pozostałych miejscowości jest zależna od wielkości zapotrzebowani na gaz.

Niekonwencjonalne źródła energii

Na terenie gminy Poniec brak jest instalacji wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii takie jak energia wiatrowa, biogaz, wody geotermalne. Sporadycznie wykorzystywana jest energia słoneczna poprzez montaż kolektorów słonecznych.

W opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec przewidziano lokalizację 20 elektrowni wiatrowych.

### 2.2. Stan zanieczyszczenia powietrza

Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym jest związane ze stopniem koncentracji źródeł emisji zanieczyszczeń, wielkością emisji, warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz wpływem zanieczyszczeń transgranicznych. Stężenia podstawowych zanieczyszczeń charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. W okresie zimowym obserwuje się znaczny wzrost stężeń SO2 i pyłu zawieszonego. Wzrost stężeń w sezonach grzewczych obserwuje się w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej (emisja niska). Głównym źródłem emisji, np.: benzenu, węglowodorów pierścieniowych czy metali ciężkich jest sektor komunalny (spalanie węgla) oraz transport samochodowy. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Poniec nie była prowadzona.

Według Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce za 2007 r. w najbliżej położonym punkcie pomiarowym w Wymysłowie, powiat Gostyń, stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w 2007 r. wyniosły: dla SO2  - 5,0 µg/m3, NO2 – 13,12 µg/m3, pył zawieszony – 13,12 µg/m3 i nie przekraczały dopuszczalnego poziomu dla tych substancji.

2.3. Podsumowanie

  - Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy jest emisja niska

  - Ograniczenie emisji niskiej jest możliwe przy zmianie paliwa z węglowego na gazowe lub olejowe

  - Stosunkowo niski jest stopień zgazyfikowania miejscowości gminy Poniec. Brak dużych odbiorców gazu ziemnego powoduje, że przedsiębiorstwa gazownicze nie są zainteresowane rozbudową sieci gazowniczej

  - Udział w wielkości emisji zakładów przemysłowych nie jest znaczący z uwagi na brak na terenie gminy dużych zakładów produkcyjnych

  - Dalsze ograniczanie emisji przez przemysł powinno następować poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i instalowaniu urządzeń ochronnych, stosowania paliw ekologicznych, co wiąże się z dalszą gazyfikacją miejscowości.

## 3. Hałas

Zgodnie z POŚ ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego, a w przypadku gdy nie jest on dotrzymany zmniejszenie jego poziomu do dopuszczalnego.

Ze względu na środowisko występowania hałas można podzielić na trzy grupy:

- przemysłowy,

- komunikacyjny,

- komunalny (z obiektów użyteczności publicznej, z obiektów sportowych, rozrywkowych).

### 3.1. Hałas przemysłowy

Pochodzi od instalacji przemysłowych, jak i też innych źródeł takich jak hurtownie i placówki handlowe używające urządzeń chłodniczych czy wentylatorów. Uciążliwość hałasu ze źródeł przemysłowych zależna jest jakości technicznej urządzeń emitujących hałas, a przede wszystkim od lokalizacji w stosunku do zabudowy mieszkaniowej czy użyteczności publicznej. Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalny, tworzy się program działań przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

Spośród wykonanych w roku 2002 przez PIOŚ pomiarów  hałasu przemysłowego na terenie powiatu gostyńskiego, jeden dotyczył zakładu „Mixt” Sp. z o.o. w Poniec, przy ul. Dworcowej, w którym z trzech punktów pomiarowych stwierdzono niewielkie przekroczenie w 1 punkcie. Drugi pomiar wykonano w przedsiębiorstwie PPH „ŁAGROM” w Poniecu przy ul. Gostyńska Szosa 29a, w wyniku którego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu do środowiska.

### 3.2. Hałas komunikacyjny

Stanowi szczególnie dużą uciążliwość dla mieszkańców aglomeracji miejskich oraz zamieszkujących w pobliżu tras komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, lotniczych). Ocenę stanu akustycznego środowiska dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Oceny stanu akustycznego dokonuje się obowiązkowo dla:

  - aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tyś,

  - terenów poza aglomeracjami obejmujących drogi i linie kolejowe, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na potrzeby stanu akustycznego, starosta sporządza co 5 lat mapy akustyczne uwzględniające informacje wynikające z map akustycznych sporządzonych przez zarządzających drogą lub linią kolejową.

Na terenie gminy występują jedynie drogi powiatowe. Do najważniejszych należy zaliczyć drogi: Osieczna – Pawłowice – Poniec, Poniec – Krzemieniewo, Poniec – Karzec – Krobia, Śmiłowo – Gostyń, Bojanowo – Poniec, Poniec – Kawcze – Rawicz.

### 3.3. Hałas komunalny

Pochodzi głównie z obiektów użyteczności publicznej, amfiteatrów, stadionów sportowych, imprez organizowanych na otwartym powietrzu. Uciążliwość tego rodzaju nie jest tak dokuczliwa jak wymienione wyżej, gdyż najczęściej występuje okresowo (okazjonalnie). Na terenie gminy Poniec tego rodzaju uciążliwość praktycznie nie występuje i  nie ma większego znaczenia dla środowiska i ludzi.

### 3.4 Podsumowanie

* Z uwagi na bardzo duży wzrost ilości samochodów, brak obwodnic dla wielu miast położonych przy głównych trasach komunikacyjnych, nastąpił w ostatnich latach duży problem hałasu komunikacyjnego.

* Hałas przemysłowy nie stanowi obecnie dużego problemu z uwagi na stosowanie  urządzeń o niskim poziomie hałasu. Brak przedsiębiorstw przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie.

* Występujący lokalnie i okresowo hałas komunalny nie ma większego znaczenia dla środowiska i ludzi.

## 4. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące

### 4.1. Charakterystyka

Promieniowanie to występuje w zakresie częstotliwości od 1 do 1016 Hz. Źródła promieniowania mogą mieć charakter liniowy lub punktowy. Z punku widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają:

  - ze źródeł liniowych – linie energetyczne o napięciu 110 kV i wyższym,

  - ze źródeł punktowych – urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,1 – 300 MHz, do których należa:

  - urządzenia radiolokacyjne (np. na lotniskach),

  - urządzenia radionadawcze i telewizyjne (np. stacje bazowe telefonii komórkowej),

  - urządzenia elektromagnetyczne o napięciu powyżej 110 kV (np. stacje transformatorowe).

Na terenie gminy Poniec znajdują się trzy nadajniki telefonii komórkowej:

  - PTC ERA w Poniecu, przy ul. Gostyńskiej, na terenie prywatnym,

  - Plus GSM  w Poniecu, przy ul.Krobska Szosa, na terenie prywatnym,

  - PTK CENTERTEL w Poniecu, przy ul. Krobska Szosa, na gruncie gminnym.

Innym źródłem pól elektromagnetycznych występujących w obszarze gminy są linie energetyczne o napięciu 110 kV i 220 kV i stacje transformatorowe.

Wokół źródeł pól elektromagnetycznych można tworzyć w razie potrzeby obszary ograniczonego użytkowania. Takiego przypadku w gminie nie ma.

### 4.2. Podsumowanie

  - Ciągły wzrost postępu technicznego, rosnący zakres zastosowań energii elektromagnetycznej spowodował, iż w ostatnich latach nastąpiło zwiększenie wpływu na środowisko promieniowania elektromagnetycznego

  - W celu określenia rzeczywistego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko, konieczne jest dokładne zinwentaryzowanie wszystkich źródeł, a także prowadzenie pomiarów widma pól elektromagnetycznych.

## 5. Gleby

### 5.1. Charakterystyka gleb

Warunki glebowe na terenie gminy Poniec należy uznać jako dobre. Według danych z ewidencji gruntów uzyskanych w urzędzie gminy, klasyfikacja jakości gruntów przedstawia się następująco:

Zestawienie  gruntów według jakości gleb (wg ewidencji gruntów)      Tabela nr 6

Grunty orne

| Klasa gruntu | Powierzchnia (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| I | 0 | 0,0 |
| II | 609 | 7,3 |
| IIIa | 3 254 | 38,9 |
| IIIb | 1 143 | 13,6 |
| IVa | 1 312 | 15,7 |
| IVb | 635 | 7,6 |
| V | 1 034 | 12,4 |
| VI | 366 | 4,4 |
| VI RZ | 9 | 0,1 |
| Razem | 8 362 | 100,0 |

Łąki i pastwiska

| Klasa gruntu | Powierzchnia | % |
| --- | --- | --- |
| I | 0 | 0,0 |
| II | 1 | 0,1 |
| III | 89 | 6,3 |
| IV | 770 | 54,1 |
| V | 345 | 24,3 |
| VI | 215 | 15,1 |
| PSZVI | 2 | 0,1 |
| Razem | 1 422 | 100,0 |

Nieużytki i tereny różne stanowią 61 ha.

Jak wynika z powyższego zestawienia w gminie przewagę stanowią grunty dobrej i średniej jakości.

Grunty orne stanowią 55% ogólnej powierzchni gminy i w 83% zajęte są przez gleby wysokiej jakości klas bonitacyjnych klasy II , IIIa i b oraz IVa i b. Przeważają gleby brunatne właściwe i wyługowane oraz lokalnie czarne ziemie, wytworzone z glin i piasków gliniastych mocnych. Bardziej zróżnicowane są gleby (czarne ziemie właściwe i zdegradowane, gleby murszowo-mineralne i murszowe, torfowe i mułowo-torfowe, mady itp.) w dolinach rzek i cieków, zajęte przez użytki zielone.

Według informacji Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Poznaniu „wskaźnik waloryzacji przestrzeni produkcyjnej” zawierający takie elementy jak: glebę, klimat, rzeźbę terenu i warunki wodne wynosi dla Gminy Poniec 81,5 punkty w skali maksymalnej 223 i jest nieco niższy od średniej powiatu gostyńskiego wynoszący 87,3.

Natomiast wyniki badań z lat 1994-1999 odczynu i zawartości gleb w makroelementy dla gminy Poniec przedstawia się następująco:

- odczyn gleb

  - bardzo kwaśne 8 %

  - kwaśne 34 %

  - lekko kwaśne 44 %

  - obojętne 12 %

  - zasadowe 2 %

- potrzeby wapnowania

  - konieczne 13 %

  - potrzebne 19 %

  - wskazane 24 %

  - ograniczone 19 %

  - zbędne 25 %

3) zasobność w 		  	Mg		    P2O5				K2O

  - bardzo niska    	  6%		    1%				10%

  - niska                 	20 %		    9%				25%

  - średnia              	41%		   32%				28%

  - wysoka 	  	22% 		   25%   			13%

  - bardzo wysoka   	11%		   33%				24 %

Stwierdzony stopień zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi i S-SO4 w gminie wynosił średnio:

- kadm (Cd) 			0,13 mg/kg

- ołów (Pb)			11,8 mg/kg

- cynk (Zn)			26,3 mg/kg

- miedź (Cu)			 5,2 mg/kg

- nikiel (Ni)			3,10 mg/kg

- siarka siarczanowa (S-SO4) 1,10 mg/kg.

Wyniki badań wykazały brak przekroczeń norm na zawartość metali w próbach glebach.

* Źródło: WIOŚ w Poznaniu – Stacja Chemiczno-Rolnicza O/Poznań „ Zasobność i zanieczyszczenia gleb Wielkopolski”. Stan na rok 2000.

### 5.2 Podsumowanie

    - Jakość gleb jest stosunkowo wysoka; przeważają gleby II, IIIa, IIIb i IV klas jakości

  - Wskaźnik waloryzacji przestrzeni produkcyjnej jest większy o przeciętnego dla powiatu

  - Przeciętną zasobność gleb w Mg i K2O określono jako średnią i wysoką a P2O5 jako bardzo wysoką

  - Zaledwie dla 13% gleb konieczne jest wapnowanie

  - Zawartość metali ciężkich w glebach (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni)  nie przekracza dopuszczalnych norm.

## 6. Środowisko przyrodnicze

### 6.1. Świat roślin

#### 6.1.1. Lasy

Według stanu na 01.01.2008 r. powierzchnia lasów i zadrzewień na obszarze gminy Poniec wynosiła  2 441 ha,  Powierzchnia lasów i gruntów leśnych pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego na terenie gminy Poniec wynosiła 2 267 ha, z czego w granicach Nadleśnictwa Karczma Borowa 1 442 ha i Nadleśnictwa Piaski 825 ha. Lasy niepaństwowe zajmowały powierzchnię 85 ha., z tego gospodarstw indywidualnych 67 ha i lasy gminne 18 ha, pozostałych właścicieli 42 ha oraz zadrzewienia 14 ha. Lasy państwowe wraz niepaństwowymi zajmują 18,3% ogólnej powierzchni gruntów przy średniej krajowej 28%.

Występujące kompleksy leśne na terenie gminy są zróżnicowane co do wielkości kompleksów. Przeważają bory sosnowe, głównie bór świeży, bór mieszany świeży i las mieszany świeży, las mieszany wilgotny i ols. W drzewostanach obok sosny jako głównego gatunku lasotwórczego występują modrzew, dąb, brzoza, olcha, jesion i świerk. Duży kompleks leśny położony w południowo-zachodniej części terenu gminy odznacza się dużą mozaiką typów siedliskowych i dość zróżnicowanym, starym drzewostanem. Natomiast lasy położone w północno-wschodniej części gminy są dość jednorodne siedliskowo (przeważają bogate lasy świeże) o urozmaiconym składzie gatunkowym drzewostanów. Znaczny obszar lasów zajmuje tereny dolin rzecznych i teras nadzalewowych z przeważającym udziałem siedlisk wilgotnych: lasu mieszanego wilgotnego, lasu wilgotnego olsu jesionowego i boru mieszanego wilgotnego. Na obszarach wyżej położonych dominują siedliska boru mieszanego oraz lasu świeżego i lasu mieszanego.

#### 6.1.2. Obszary i obiekty chronione

Na terenie gminy Poniec nie ma wieloprzestrzennych form ochrony przyrody, takich jak: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Nie zarejestrowano też stałych miejsc występowania chronionych gatunków zwierząt i roślin. Wyznaczono natomiast szereg pomników przyrody natury ożywionej jak i nieożywionej. Na terenie parku podworskiego w Rokosowie znajduje się 8 drzew pomnikowych: 2 brzozy, 2 dęby, 1 jesion, 1 topola, 1 lipa i 1 platon. W parku w Łęce Wielkiej występują 2 drzewa pomnikowe: 1 dąb i 1 platan.

Na terenie gminy nie była wykonywana inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego też nie są znane stanowiska chronionych lub zagrożonych gatunków flory i fauny lub miejsca występowania gatunków lub siedlisk z listy Natura 2000. Wykonanie takiej inwentaryzacji byłoby wskazane z uwagi na to, iż takie stanowiska mogą występować na terenach lasów oraz w Pradolinie Żerkowsko-Rydzyńskiej.

Na terenie gminy znajduje się 9 parków wiejskich podlegających ochronie prawnej w miejscowościach:

  - Poniec o pow. 1,04 ha

  - Drzewce o pow. 3,85 ha

  - Dzięczyna o pow. 2,11 ha

  - Łęka Wielka o pow. 4,93 ha

  - Rokosowo o pow. 3,24 ha

  - Sarbinowo o pow. 5,76 ha

  - Szurkowo o pow. 4,02 ha

  - Wydawy o pow. 3,30 ha

  - Zawada o pow. 2,09 ha.

W lasach administrowanych przez Nadleśnictwa Karczma Borowa i Piaski, w granicach gminy Poniec nie wyznaczono lasów ochronnych (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz. 880). Na terenie gminy znajduje się szereg obiektów urbanistycznych, kultu religijnego i miejsc historycznych godnych uwagi, a mianowicie:

  - Zespół urbanistyczny i Kościół p.w. NMP w Poniec,

  - Założenia folwarczne z I połowy XIX w. w m. Baczylas

  - Oficyna dworska z XVIII w. w Czarkowie

  - Dwór i park krajobrazowy z XVIII-XIX w. w Drzewcach

  - Dworek z 1870 r. w Janiszewie

  - Zespół pałacowo-parkowy z połowy XIX w. w Łęce Wielkiej

  - Zespół pałacowo-parkowy z połowy XIX w. w Rokosowie

  - Dwór park podworski z z XIX w. w Sarbinowie

  - Zespół dworsko-parkowy z XIX w. w Szurkowie

  - Kościół poewangelicki p.w. św. Antoniego oraz dworek z XIX w. w Waszkowie

  - Założenia dworsko-folwarczne z  XVIII-XIX w. w Wydawach

  - Zespół dworski z XIX w. m. Zawada

  - Kościół Św. Stanisława w Żytowiecku.

Poza wyżej wymienionymi ochronie prawnej podlegają:

  - grunty rolne klas I-IV (chronione przed wyłączaniem z produkcji),

  - obszary leśne ( z mocy ustawy o lasach)

  - tereny położone w strefach ochronnych ujęć wód,

  - tereny położone w obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych,

-     wody powierzchniowe.

Szczegółowe informacje dot. tych form ochrony występujących na terenie gminy Poniec zawarte są w odpowiednich rozdziałach niniejszego „Programu”.

#### 6.1.3. Zadrzewienia

Z uwagi na niską lesistość ważnym elementem środowiska przyrodniczego są zadrzewia śródpolne. Na terenie gminy powierzchnia zadrzewień wynosi 14 ha. Z uwagi na dużą żyzność gleb i wysoki poziom rolnictwa powierzchnia terenów zadrzewionych jest niewielka. Dla ochrony gleb przed erozją wietrzną i wodną a także dla wzbogacenia środowiska przyrodniczego niezbędne jest zwiększenie ilości zadrzewień. Konieczne są więc nasadzenia pasów zadrzewieniowych w dużych kompleksach pól, w szczególności na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych właścicieli prywatnych.

### 6.2. Świat zwierzęcy

Świat zwierzęcy gminy Poniec jest charakterystyczny dla nizinnych obszarów kraju. W lasach występują jelenie, dziki, daniele i sarny, lisy, borsuki, jenoty i kuny. Na terenach polnych coraz rzadziej występują zające oraz ptactwo łowne takie jak kuropatwy i bażanty. W pradolinie Rowu Polskiego i rzeki Masłówki gniazdują liczne gatunki ptaków chronionych: bocian biały, łabędź niemy, perkoz, bąk, czapla siwa, czajka, sowy, kukułka, dzięcioły, sójka, jastrząb, myszołów. Z ptaków łownych licznie występują: kaczki, cyranka, cyraneczka, gołąb grzywacz, gęś gęgawa, żuraw, błotniak stawowy i zbożowy, czapla siwa, bąk, łyska, czajka, sójka, dzięcioł czarny, dzięcioł pstry, i inne .

Spośród kręgowców spotkać można jaszczurkę zwinkę i żyworódkę, padalca czy zaskrońca. Płazy reprezentowane są m.in. przez ropuchy, żaby, kumaki i traszki. W starych dąbrowach spotkać można rzadkie gatunki chronionych, okazałych owadów takich jak jelonek i kozioróg dębosz. Z uwagi na niewielką ilość zbiorników wodnych oraz  zły stan jakości wód powierzchniowych słabo zróżnicowana jest fauna ryb.

### 6.3. Podsumowanie

  - Z uwagi na niską lesistość i podatność gruntów na erozję konieczne jest propagowanie wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń.

  - Grunty nieprzydatne do produkcji rolnej przeznaczyć do zalesienia

  - Ograniczanie inwestycji na obszarach chronionych

  - Zapewnić maksymalną ochronę obecnych zasobów przyrody i objąć ochroną prawną wszystkie nie zinwentaryzowane a kwalifikujące się obiekty i obszary cenne przyrodniczo.

## 7. Surowce naturalne

### 7.1. Charakterystyka

Gmina Poniec jest obszarem mało zasobnym w surowce mineralne, a jednocześnie słabo rozpoznanym. Dość powszechnie występują gliny zwałowe, które odznaczają się na ogół słabą jakością (silnie spiaszczone) – nie są więc wykorzystywane gospodarczo. Lokalnie jednak, w okolicach Janiszewa i Ponieca oraz Maciejewa i Żytowiecka mogą stanowić przydatny materiał ceramiczny. Znacznie lepsze cechy technologiczne posiadają iły pstre, które w rejonie Ponieca zalegaja niemalże na powierzchni terenu.

Piaski i żwiry wodnolodowcowe występują w okolicy Dzięczyny, Szurkowa, Sarbinowa i Żytowiecka. Piaski, żwiry, mułki i mady rzeczne występują w dolinie Rowu Polskiego i Msłówki (głównie w okolicach Dzięczyny i Drzewiec).

Torfy występują w dolinie Rowu Polskiego w części północno-zachodniej, w rejonie Ponieca i na północ od Miechcina oraz w rejonie Żytowiecka. Zasoby torfu wyceniono na 2 500 tyś. m3, a gytii na ok. 2 mln m3.

Spośród kopalin podstawowych na obszarze gminy występuje jedynie węgiel brunatny (fragment złoża Poniec-Krobia). Złoże o grubości 9,4 do 23,3 m zalega pod 100-200 m warstwą nadkładu. Szacowane zasoby dla całego złoża wynoszą blisko 1 750 mln ton.

Aktualnie na terenie gminy eksploatowane są dwa udokumentowane złoża kruszywa naturalnego:

- złoże „Dzięczyna”

- złoże „Poniec-Huta”

Ponadto, udokumentowane jest złoże „Poniec” w którym do roku 1991 prowadzona była eksploatacja iłów, przez Krotoszyńskie Zakłady Ceramiki Budowlanej, dla potrzeb ceramiki budowlanej. Do dzisiaj eksploatacja nie została wznowiona.

Kopalnia kruszywa „Dzięczyna”

Właściciel – Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Leszno.

Koncesja na eksploatację wydana została przez wojewodę wielkopolskiego– decyzja nr SR.Le.IV-7142/8/02 z dnia 31.12.2002 r. , ważna do 31.12.2010 r. Kruszywo z tego złoża to głównie piaski i żwiry. Powierzchnia złoża wynosi 4,925 ha. Zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 841 tyś ton, zasoby przemysłowe 38 tyś. ton, wydobycie 3 tyś. ton.

Kopalnia kruszywa „Poniec-Huta”

Położenie: miejscowość Smiłowo

Właściciel – HUTY SZKŁA „GLOSS” Glonek-Busz Sp.j. Poniec, ul. Szosa Krobska 9.

Koncesja na eksploatacje została wydana przez starostę Gostyńskiego – decyzja nr OR.GP.7512-5/07 z dnia 12.12.2007r. Decyzja ważna jest do 31.12.2022 r. Kruszywo to przede wszystkim piaski i żwiry. Zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 41.500 ton, natomiast możliwe do wydobycia wynoszą 33.390 ton. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 9.977 m2. Na części wyrobiska, na której zakończono eksploatację znajduje się zbiornik wodny.

Nielegalne wyrobiska

Na obszarze gminy występują liczne ślady dawnej eksploatacji w postaci większych lub mniejszych wyrobisk, użytkowanych najczęściej na potrzeby lokalne. Część tych wyrobisk zajmują zbiorniki wodne, inne zasypane są odpadami.

Nielegalne wyrobiska zlokalizowano w następujących miejscowościach:

Poniec – jedno wyrobisko po iłach w południowej części miasta, sięgające poziomu wód gruntowych; drugie w południowo-zachodniej części w gliniastym stoku. Obecnie oba wyrobiska wypełnione są wodą i zarybione. Właściciel: gmina Poniec.

Dzięczyna –jedno rozległe i głębokie (poniżej poziomu wód gruntowych) po eksploatacji żwirowni – właściciel gmina Poniec. Ponadto występują jeszcze 3 mniejsze w samej wsi oraz 3 pomiędzy wsią a głównym wyrobiskiem. Większość wyrobisk stanowią obecnie zarybione zbiorniki wodne.

Śmiłowo – duże wyrobisko piasku w samej wsi oraz liczne mniejsze pod lasem. Właściciel – gmina Poniec. Wyrobisko na terenie wsi w części zostało zrekultywowane i zalesione; pozostała część stanowi zbiornik wodny. Wyrobiska pod lasem stanowią zarybione zbiorniki wodne.

Rokosowo – dwa niewielkie wyrobiska na skarpie pradoliny oraz 2 w lesie na południowy zachód. Właściciel – nie ustalono. Wyrobisko zrekultywowane i zagospodarowane.

Janiszewo – wyrobisko w skarpie pradoliny na północny-wschód od wsi. Właściciel – nie ustalono.

Drzewce – dwa niewielkie wyrobiska pod lasem. Właściciel – Skarb Państwa. Obecnie są to zbiorniki wodne.

Żytowiecko – wyrobisko po eksploatacji piasku; zasypane śmieciami. Właściciel: gmina Poniec. Stan obecny - wyrobisko zrekultywowane, zalesione i ogrodzone.

Część wyrobisk zasypanych jest odpadami, część stanowi zbiorniki wodne, niektóre zostały zrekultywowane i zagospodarowane. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji nielegalnych wyrobisk oraz zobowiązanie ich właścicieli do zaprzestania dalszej eksploatacji i wykonania rekultywacji.

### 7.2. Podsumowanie

  - Gmina Poniec jest obszarem mało zasobnym w surowce mineralne

  - Oprócz kruszywa naturalnego powszechnie występują gliny zwałowe, mało przydatne do celów budowlanych z uwagi na dużą zawartość wapnia i liczne spiaszczenia oraz torfy

  - Część nielegalnych wyrobisk zostało zasypanych odpadami lub stanowią niewielkie  zbiorniki wodne

  - Występujące liczne nielegalne wyrobiska należy zinwentaryzować a następnie zobowiązać ich właścicieli do rekultywacji.

## 8. Gospodarka odpadami

Szczegóły zawarte są w „Planie gospodarki odpadami gminy Poniec”.

## 9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

### 9.1. Charakterystyka

Do jednostek, których działalność może spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska (NZŚ) zaliczyć można m.in. zakłady magazynujące i stosujące substancje niebezpieczne takie jak kwasy, amoniak, magazyny i  linie przesyłowe paliwa płynnych i gazu, stacje paliw, mogielniki. Zakłady podlegają ścisłej kontroli przez WIOŚ i Państwową Straż Pożarną pod kątem zabezpieczenia przed wystąpieniem NZŚ, stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń, planów ratowniczych i przygotowania zakładów na wypadek wystąpienia NZŚ.

Na liście potencjalnych źródeł poważnych awarii przemysłowych wpisanych do rejestru wg. stanu na dzień 3112.1999 r. (Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 1999) nie ma żadnej jednostki z terenu gminy Poniec.

### 9.2. Podsumowanie

  - Na terenie gminy Poniec nie ma żadnej jednostki wpisanej na listę potencjalnych źródeł poważnych awarii przemysłowych

  - Źródłem zagrożenia środowiska mogą być niewłaściwie zabezpieczone stacji paliw płynnych.

iii. KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2010–2013 perspektywicznie    					do roku 2019

## 1. Wprowadzenie

Podstawowe zadania wynikające z polityki ekologicznej Państwa zostały omówione w pkt. 1.2 niniejszego „Programu”.

Przystąpienie Polski do UE wymagało dostosowania przepisów krajowych do standardów unijnych oraz osiągnięcie najpóźniej do 2010 r. określonych limitów związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów i poprawą stanu środowiska.

Program ten zakładał:

- zmniejszenie wodochłonności o 50% w stosunku do 1990 r. w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r.( w przeliczeniu na jednostkę produkcji),

- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do roku 1990 i o 20% w stosunku do roku 2000 (w przeliczeniu na jednostkę PKB),

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu z 1990 r.,

- odzyskanie i i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- pełną likwidację zrzutu ścieków z miast i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych dowód powierzchniowych w stosunku do roku 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego o 30%,

- ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetalowych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z 1990 r.,

- wycofanie z użytkowania etyliny i przejście wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

## 2. Cele długoterminowe

W ty rozdziale, na tle uwarunkowań prawnych i oceny stopnia ich zgodności z prawem unijnym, zdefiniowano cele długoterminowe w zakresie ochrony środowiska i sposób ich realizacji. Cele te są zgodne nie tylko z polityką ekologiczną Państwa, ale także ze strategią rozwoju województwa wielkopolskiego i powiatu gostyńskiego.

Cele strategiczne określone w programie ochrony środowiska dla powiatu gostyńskiego przedstawiają się następująco.

Cel nadrzędny – wysoka jakość życia społeczeństwa.

Cel główny – zrównoważony rozwój powiatu zapewniający ład:

- ekonomiczny,

- społeczny,

- gospodarczy,

- przestrzenny,

- instytucjonalno-polityczny.

Cele szczegółowe

- opracowanie programów dla poszczególnych” ładów”.

### 2.1. Ochrona zasobów wodnych

#### 2.1.1. Uwarunkowania prawne

  - Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

  - Ustawie Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r.

  - Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Ustawy w/w określają zasady kształtowania i ochrony zasobów wodnych, korzystania z wód oraz zarządzania wodami. Ustaw Prawo wodne ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania gospodarką wodną.

Racjonalizacja gospodarki wodnej oparta jest na przyjętej w 2005 r. przez Radę Ministrów Strategii Gospodarki Wodnej. Strategia ta wymaga jednak dostosowania do przepisów unijnych. Konieczne jest więc wdrożenie do polskiego prawa wszystkie zasady obowiązujące w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej, tj.:

  - dyrektywa 2006/118/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (tzw. córka Ramowej Dyrektywy Wodnej),

  - dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa powodziowa).

Podstawowymi przepisami w zakresie ochrony zasobów wodnych jest Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE) oraz wynikające z niej dyrektywy:

  - 96/61/EEC dotycząca zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem,

  - 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

  - 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych,

  - 76/464/EEC w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne wprowadzane do środowiska wodnego.

#### 2.1.2. Cele ekologiczne do 2019 roku

W oparciu o uwarunkowania lokalne, uwzględniając kierunki polityki ekologicznej powiatu określono następujące cele:

► ochrona i oszczędne gospodarowanie wodą,

► racjonalne gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych,

► ograniczanie zużycia wody na cele przemysłowe i konsumpcyjne,

► ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych,

► zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych,

► retencjonowanie wody i ochrona przed powodzią,

► ochrona głównych zbiorników wód podziemnych.

#### 2.1.3. Realizacja celów i kierunki działań

Wysoki poziom gospodarki rolnej gminy Poniec, 100% stopień zwodociągowania miejscowości, przypadki odprowadzanie do kanalizacji deszczowej ścieków komunalnych, brak w większości miejscowości systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, spływy powierzchniowe zanieczyszczeń stwarzają określone zagrożenia dla jakości zasobów wód. Realizacja określonych wyżej celów wymaga podjęcia szeregu działań, których kierunki przedstawiono poniżej.

Ochrona zasobów wodnych i racjonalizacja gospodarki wodnej

Gmina Poniec posiada wystarczające zasoby wód podziemnych do zaopatrzenia ludności i przemysł w wodę (głównie z poziomów czwartorzędowego). Praktycznie  100% mieszkańców zaopatrywanych jest w wodę z wodociągów. Stan techniczny urządzeń jest dość dobry. Natomiast zły jest stan sieci wodociągowej, który wymaga pilnej wymiany z uwagi na duże straty wody na przesyłach wynoszące ok. 30%. Gminne ujęcie wody posiada ustanowione strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej. Zlikwidowano dwa ujęcia wody: gminne – „Dzięczyna” oraz zakładowe – „Wydawy”. Jakość wód podziemnych jest średnia, z uwagi na przenikanie zanieczyszczeń pochodzących głównie ze ścieków i działalności rolniczej.

Kierunki działań:

► egzekwowanie ograniczeń obowiązujących w strefach pośrednich ujęć,

► usunięcie wszelkich nieszczelności w sieci wodociągowej oraz  likwidacja rur azbestowo- cementowych,

► racjonalne gospodarowanie wodą w sektorze gospodarczym (np. zamknięcie obiegu wody),

►propagowanie zachowań mających na celu oszczędne gospodarowanie wodą.

Ograniczenie emisji ze źródeł punktowych

Zgodnie z polityką ekologiczną Państwa oraz przepisami Prawa wodnego aglomeracje od 2 000 do 15 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) winny być wyposażone w instalacje do oczyszczania ścieków.

Kierunki działań:

► rozbudowa oczyszczalni ścieków w Poniecu,

►budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach nieskanalizowanych do istniejących oczyszczalni ścieków w Poniec i Rokosowie, zgodnie z opracowanym „Planem aglomeracji”.

Zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych

Zanieczyszczenia ze spływów powierzchniowych pochodzą głównie z nawożenia pól (nawozy mineralne, gnojowica), oprysków, składowania obornika i kiszonek bez odpowiedniego zabezpieczenia. Aktualnie RZGW we Wrocławiu opracował „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”.

Innym istotnym źródłem zanieczyszczeń są ścieki komunalne a nawet przemysłowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. W gminie  Poniec jest to problem znaczący, ponieważ na 25 miejscowości jedynie 4 są skanalizowane, tj. Poniec, Wydawy i Drzewce w całości oraz Łęka Wielka i Rokosowo (tylko pałac) – częściowo. Pozostałe w większości posiadają kanalizację deszczową do której podłączone są nie tylko gospodarstwa domowe ale również zakłady produkcyjne.

Kierunki działań:

► inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spływu zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego (np. zakaz stosowania gnojowicy przy zamarzniętej pokrywie glebowej),

► kontrola i podjęcie działań zakazujących wprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej,

► stosowanie płyt obornikowych i szczelnych silosów na kiszonki.

Retencjonowanie wody

Region wielkopolski jest szczególnie ubogi w zasoby wodne. Konieczne jest więc podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zasobów wody, poprzez dużą i małą retencję.

Gmina Poniec znajduje się poza obszarem zagrożenia powodziowego. Dlatego też, istotne znaczenie ma tu mała retencja wody.

Kierunki działań:

► przygotowanie planu stworzenia systemu małej retencji wody,

► przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych.

### 2.2. Ochrona powietrza atmosferycznego

#### 2.2.1. Uwarunkowania prawne

  - Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu,

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.12.2002 r. w sprawie odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisji z instalacji,

W/w przepisy dostosowują polskie prawo imisyjne i emisyjne do przepisów prawa Unii Europejskiej. Kompleksową regulację w tej dziedzinie stanowią, dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu – 96/62/EEC. Określa ona podstawowe ramy prawne, w tym ujednolicone normy i kryteria oceny jakości powietrza i jest uzupełniona licznymi pochodnymi aktami prawnymi. Należy do nich:

  - Dyrektywa Rady 99/30/EC z dnia 22.04.1999 r. dot. wartości granicznych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, cząstek zawieszonych i ołowiu w powietrzu atmosferycznym,

  - Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. Zobowiązuje ona do znacznej redukcji emisji SO2 i NOx z kotłów o mocy powyżej 50 MW już w 2008 r.

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy, która na narzuca ostre warunki emisji drobnych pyłów o granulacji poniżej 2,5 µm.

Ponadto Rada Europejska przyjęła w 2007 r. decyzję o redukcji emisji CO2 z terenu Unii o 20% oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o conajmniej 20%do roku 2020.

#### 2.2.2. Cele ekologiczne do roku 2019

Z uwagi na specyfikę gminy Poniec (wysokotowarowe rolnictwo jako podstawowa gałąź gospodarki, brak dużych zakładów przemysłowych, zabudowa wiejska) podstawowym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza są przydomowe i zakładowe kotłownie opalane węglem kamiennym. Dlatego też, dla poprawy stanu powietrza na obszarze gminy konieczne jest:

- zastąpienie węgla innymi bardziej ekologicznymi nośnikami energii (gaz, olej opałowy, źródła niekonwencjonalne),

- ograniczenie zużycia energii (nowe technologie, termomodernizacja),

- wymuszanie na zakładach przemysłowych stosowania „czystszych technologii” lub zakładanie instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń.

W oparciu o przedstawione wyżej założenia i uwarunkowania zostały określone następujące cele:

- zmniejszenie emisji ze źródeł opalanych węglem

- zwiększenie udziału ekologicznych nośników energii

- ograniczanie zużycia i strat energii.

#### 2.2.3. Realizacja celów i kierunki działań

Zgodnie z Prawem energetycznym gmina powinna posiadać plan zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa płynne. Plan taki pozwala właściwe wykorzystanie mocy urządzeń cieplnych, podejmowanie działań termomodernizacyjnych, modernizację lokalnych kotłowni czy rozbudowę sieci gazowniczej, stosowania niekonwencjonalnych źródeł energii.

Poziom gazyfikacji gminy Poniec jest stosunkowo niski. Gaz ziemny doprowadzony jest tylko do miejscowości Poniec, Śmiłowo i Wydawy. W pozostałych miejscowościach nadal większość gospodarstw rolnych jak zakładów przemysłowych stosuje na cele grzewcze i do produkcji ciepłej wody jako nośnika węgla. Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza mają: LPRDM w Lesznie, zakład w Poniec, Gorzelnia Łęka Wielka, Młyn Spożywczy „MIXT” w Poniecu, Huta Szkała „GLOSS” w Poniecu.

Z uwagi na brak dużych odbiorców gazu ziemnego na terenie gminy, przedsiębiorstwo gazownictwa nie jest zainteresowane budową sieci gazowniczej do małych miejscowości.

Kierunki działań:

► stworzenie korzystnych warunków finansowania przedsięwzięć dotyczących zamiany ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne (gazowe, olejowe),

► preferowanie niekonwencjonalnych źródeł energii – kolektory słoneczne, grzewcze ogniwa paliwowe, energia wiatrowa, wodna,

► szersze wykorzystywanie energii z biomasy – np. słomy, trocin, biogazu,

►stosowanie nowoczesnych technologii i urządzeń energooszczędnych

► podnoszenie świadomości ekologicznej.

### 2.3. Ochrona przed hałasem

#### 2.3.1. Uwarunkowania prawne

Podstawowe przepisy prawne dotyczące ochrony klimatu akustycznego stanowią następujące akty prawne:

  - Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia  27 kwietnia 2001 r.

  - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826)

  - Dyrektywa COM (2000)468 final dotycząca oceny i zarządzania hałasem środowiskowym.

Dyrektywa przewiduje, że w okresie 3 lat od jej wejścia w życie, powinny być wykonane mapy akustyczne dla dużych aglomeracji miejskich (powyżej 250 000 mieszkańców) i głównych szlaków komunikacyjnych oraz portów lotniczych. Mapy akustyczne są niezbędne przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

#### 2.3.2. Cele ekologiczne do 2019  roku

Na terenie gminy Poniec problem hałasu dotyczy terenów przylegających bezpośrednio do szlaków komunikacyjnych, a w szczególności dróg powiatowych. Hałas z emitowany przez zakłady produkcyjne na tereny chronione akustyczne nie stanowi większego problemu dla mieszkańców.

Zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu zakładów produkcyjnych jest obowiązkiem właściciela obiektu. Działalność zakładu nie może powodować przekroczeń standardów emisyjnych. Jeżeli w otoczeniu zakładu hałas przekracza obowiązujące wartości dopuszczalne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na jego emisje.

Ochrona przed hałasem polega na utrzymaniu hałasu poniżej dopuszczalnego, określonego w przepisach prawa.

#### 2.3.3. Realizacja celów i kierunki działań

Dla realizacji założonych celów konieczne jest ograniczenie hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych poprzez budowę obwodnic w miejscowościach położonych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, a także zmniejszenie hałasu ze źródeł przemysłowych.

Kierunki działań:

► identyfikacja i monitorowanie źródeł hałasu,

►stosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zapobiegających lub zmniejszających przenikanie hałasu do środowiska (ekrany dźwiękochłonne przy trasach komunikacyjnych, obwodnice),

►ograniczanie uciążliwości hałasowej z zakładów przemysłowych (stosowanie    nowoczesnych technologii i urządzeń, stosowanie ekranów dźwiękochłonnych).

### 2.4. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

#### 2.4.1. Uwarunkowania prawne

Podstawowe akty prawne:

  - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

#### 2.4.2. Cele ekologiczne do 2019 roku

Głównym celem jest ograniczanie negatywnego wpływu pól elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie ludzi.

#### 2.4.3. Realizacja celu i kierunki działań

Dla realizacji celu konieczne jest wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświeconych promieniowaniu elektromagnetycznemu, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół urządzeń gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego.

Kierunki działań:

►  inwentaryzacja obiektów emitujących pola elektromagnetyczne,

► wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obiektów emitujących pola elektromagnetyczne z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania.

### 2.5. Ochrona powierzchni ziemi

W Polsce ponad 60% powierzchni kraju zajmują użytki rolne, w tym 45% powierzchni to grunty orne, a 13% stanowią łąki i pastwiska. Ponad 50% gleb jest silnie zakwaszona. Naturalną degradację gleb powoduje przede wszystkim erozja wietrzna i wodna. Szacuje się, że ponad 25% gleb w Polsce jest zagrożonych erozją wietrzną i 28% erozją wodną. Znaczna część gruntów jest wyłączana z produkcji z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje strukturalne. W 2006 r. wyłączono z produkcji rolniczej 4 075 ha gruntów. Grunty zdegradowane  i zdewastowane zajmowały powierzchnię 65 tyś. ha, z czego zrekultywowano zaledwie 1 400 ha.

#### 2.5.1. Uwarunkowania prawne

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska powierzchnia ziemi podlega ochronie m.in. poprzez jej racjonalne zagospodarowanie, zachowanie wartości przyrodniczych, zachowanie wartości przyrodniczych ograniczanie zmian naturalnego ukształtowani.

Podstawa prawna:

  - Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r.

  - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3.02.1995 r.

#### 2.5.2. Cele ekologiczne do 2019 roku

Podstawowym celem ochrony powierzchni ziemi jest:

-  ochrona gleb przed ich degradacją i dewastacja spowodowana nadmierną intensyfikacją produkcji rolnej i działalnością przemysłową,

- rekultywacja terenów zdegradowanych i przywrócenia ich do produkcji rolnej lub leśnej,

-  ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

- zapobieganie erozji gleb.

#### 2.5.3. Realizacja celu i kierunki działań

Na ogólną powierzchnia gminy wynosi 13 193 ha, użytki rolne (grunty orne, rolne zabudowane, sady) zajmują 8 602 ha, co stanowi 65,20%, użytki zielone (łąki, pastwiska) zajmują1 422 ha, tj. 10,78% powierzchni. Grunty orne stanowią 55% ogólnej powierzchni gminy i w 83% zajęte są przez gleby wysokiej jakości klas bonitacyjnych klasy II , IIIa i b oraz  IVa i b. Według informacji Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Poznaniu gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym stanowią w gminie 42% powierzchni.

Dla ograniczenia negatywnego wpływu intensyfikacji produkcji rolnej konieczne jest propagowanie produkcji rolnej zgodnej z zasadami rolnictwa ekologicznego. Niezbędne jest zinwentaryzowanie wszystkich powierzchni zdegradowanych i identyfikacja zagrożeń oraz podjęcie działań celem przywrócenia tych terenów do produkcji rolnej lub leśnej.

Kierunki działań:

►  inwentaryzacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych,

► identyfikacja zagrożeń zanieczyszczenia gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz przywrócenie im  funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej,

► ochrona gleb przed erozją, głównie poprzez wprowadzanie zadrzewień pasowych, szczególnie na terenach pozbawionych lasów,

► ograniczanie wyłączeń gruntów, szczególnie o wysokiej klasie bonitacji i cennych przyrodniczo,

► podnoszenie wiedzy użytkowników gleb w zakresie dobrych praktyk rolniczych i zasad rolnictwa ekologicznego.

### 2.6. Ochrona zasobów przyrody

W Polsce około 30% terytorium objęte jest różnego rodzaju formami ochrony: 23 parki narodowe i 1395 rezerwatów przyrody obejmuje jedynie 1,5% powierzchni kraju, 120 parków krajobrazowych stanowi 8% powierzchni, 440 obszarów chronionego krajobrazu zajmuje 22,5% powierzchni. Obszary Natura 2000 stanowią ok. 18% terenu kraju. Według stanu na czerwiec 2008 r. w Polsce wyznaczono 124 obszary specjalnej ochrony ptaków o powierzchni ok. 5 400 tyś. ha oraz 364 obszary ochrony siedlisk o powierzchni 2 889 tyś. ha.

#### 2.6.1. Uwarunkowania prawne

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody.

Przepisy prawne:

  - Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

  - Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia2004 r.

  - Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.

  - Ustaw Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.

Formami ochrony przyrody (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody) są:

- parki narodowe,

- rezerwaty przyrody,

- parki krajobrazowe,

- obszary chronionego krajobrazu,

- obszary Natura 2000,

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- użytki ekologiczne,

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Celem ochrony przyrody jest:

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,

- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami przez utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,

- ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień,

- utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody,

- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Polskie prawo dotyczące ochrony przyrody jest zbieżne z prawem wspólnotowym.

Na terenie gminy Poniec istnieją następujące formy ochrony przyrody:

- 10 drzew pomnikowych,

- liczne gatunki zwierząt i ptaków chronionych.

Na obszarze gminy brak jest wielkoobszarowych form ochrony przyrody takich jak: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

#### 2.6.2. Cele ekologiczne do 2019 roku

Zasadniczym celem ekologicznym jest zachowanie walorów i zasobów przyrody.

#### 2.6.3. Realizacja celu i kierunki działań

Postępujący wzrost urbanizacji oraz niekontrolowany rozwój infrastruktury turystycznej stwarza duże zagrożenia dla zachowania szczególnie cennym obszarom przyrodniczym i krajobrazowym. Brak dostatecznie rygorystycznych przepisów zakazujących   zajmowanie cennych przyrodniczo obszarów pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe a przede wszystkim letniskowe spowodowało nieodwracalne szkody w przyrodzie. Dla bezkolizyjnej realizacji celów ekologicznych  i gospodarczych szczególnie ważnym elementem jest  uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego strategii zrównoważonego rozwoju.

Kierunki działań:

► Wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisu o zakazie zabudowy terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych.

► Ochrona i rozwój zasobów przyrodniczych

- zakładanie parków i zieleńców,

- utrzymanie w należytym stanie parków wiejskich,

- zalesianie nieużytków,

- wprowadzanie pasów zadrzewieniowych na dużych kompleksach rolnych, szczególnie na gruntach narażonych na erozję (opracowanie gminnego planu zadrzewień),

- obsadzanie zielenią izolacyjną terenów przemysłowych i szlaków komunikacyjnych.

► Właściwe zarządzanie ochroną przyrody

- zinwentaryzowanie obiektów i obszarów wymagających ochrony,

- ochrona cennych obszarów poprzez tworzenie użytków ekologicznych, parków wiejskich i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,

► Edukacja ekologiczna

- podnoszenie walorów turystycznych i rekreacyjnych poprzez tworzenie ścieżek rowerowych,  turystycznych i przyrodniczo-edukacyjnych,

- współpraca z Lasami Państwowymi, organizacjami ekologicznymi i szkołami,

- organizowanie konkursów o tematyce przyrodniczej,

- wydawanie informatorów, folderów i przewodników,

- organizowanie imprez, konferencji i spotkań promujących ochronę walorów przyrodniczych gminy.

### 2.7. Ochrona i racjonalne użytkowanie surowców

#### 2.7.1. Uwarunkowania prawne

Ochrona zasobów złóż kopalin oraz racjonalne wykorzystywanie surowców, zasady poszukiwania, dokumentowania kopalin i prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody uregulowane są w:

  - Ustawie Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r.

  - Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  - Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

#### 2.7.2 Cele ekologiczne do 2019 roku

Określone w polityce ekologicznej Państwa i programie ochrony środowiska województwa wielkopolskiego podstawowe cele to m.in.:

- wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego,

- zwiększenie efektywności wykorzystania złóż,

- eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin,

- zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności gospodarki.

W oparciu o strategię rozwoju powiatu przyjęto następujący cel:

„Racjonalne gospodarowanie zasobami surowców przy zachowaniu wartości przyrodniczych”.

#### 2.7.3. Realizacja celu i kierunki działań

Na terenie gminy Poniec znajdują się 2 legalne, udokumentowane i eksploatowane kopalnie kruszywa: „Dzięczyna” i „Poniec-Huta”. Zlokalizowano również kilkanaście większych i mniejszych wyrobisk nielegalnych, m.in. w miejscowościach: Poniec, Dzięczyna, Śmiłowo, Rokosowo, Janiszewo, Drzewce i Żytowiecko. Wyrobiska te są  w większości zasypane odpadami, a w części nadal nielegalnie eksploatowane. Prawdopodobnie na terenie gminy znajdują się jeszcze niewielkie wyrobiska nielegalnie eksploatowane.

Kierunki działań:

► zinwentaryzowanie wszystkich nielegalnie eksploatowanych wyrobisk

► zobowiązanie właścicieli kopalń do rekultywacji wyrobisk.

### 2.8. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska

#### 2.8.1. Uwarunkowania prawne

  - Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń środowiska, ocena stanu zabezpieczenia źródeł zagrożenia należy do Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. W razie wystąpienia poważnych awarii, odpowiedzialnym za podejmowanie działań niezbędnych do ich usunięcia i likwidację skutków jest Państwowa Straż Pożarna.

Podstawowym aktem prawnym określającym obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenia awarii przemysłowej, a także obowiązki organów administracji jest ustawa Prawo ochrony środowiska.  Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku sporządza program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, w którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska.

#### 2.8.2. Cele ekologiczne do 2019 roku

W programie ochrony środowiska dla powiatu gostyńskiego jako cel zapisano – „Przeciwdziałanie i zmniejszenie skutków powstawania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska”.

Na terenie gminy Poniec nie ma żadnego zakładu wpisanego na listę potencjalnych sprawców nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

#### 2.8.3. Realizacja celu i kierunki działań

Znaczna odległość tych zakładów od najbliższych miejscowości gminy nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców w razie wystąpienia awarii.

### 2.9. Edukacja ekologiczna

#### 2.9.1. Uwarunkowania prawne

  - Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Podstawowymi dokumentami regulującymi problemy edukacji ekologicznej są: Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej oraz Narodowy Program Edukacji Ekologicznej. Program przedstawia podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz źródła finansowania.

Narodowa Strategia Edukacji ekologicznej zawiera trzy jej główne cele:

1)  ukształtowanie pełnej, bogatej i wszechstronnej świadomości ekologicznej społeczeństwa

- stworzenie każdemu człowiekowi możliwości zdobywania wiedzy, formowania postaw, utrwalania wartości i przekonań, a także umiejętności niezbędnych w chronieniu i poprawie stanu środowiska oraz oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,

- tworzenie nowych wzorów zachowań jednostek, grup, społeczeństw, uwzględniających jakość i przyszłość środowiska. Istotnym znaczeniem dla realizacji celów ekologicznych jest powszechny dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku, wyrażania swoich opinii i wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje.

#### 2.9.2. Cele ekologiczne do roku 2019

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na szkoły, obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska w programach nauczania; na środki masowego przekazu do popularyzowania ochrony środowiska; na placówki naukowe do uwzględniania w swojej działalności badawczej zagadnień ochrony środowiska. Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinien zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny  z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Agenda 2001 wyróżnia trzy sfery wprowadzania zasad Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej:

Edukacja formalna – to zorganizowany system kształcenia zgodny z określonymi zasadami sformułowanymi w odpowiednich aktach prawnych (obejmuje system oświaty i szkolnictwa wyższego)

Ekologiczna świadomość społeczna – to stan wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku, jego zasadach funkcjonowania i zagrożeniach,  kształtowany poprzez edukację formalną, instytucje państwowe, organizacje społeczne i media,

Szkolenia – przekazywanie wiedzy i umiejętności dla określonych grup zawodowych służących podnoszeniu kwalifikacji.

Formy edukacji to różnego rodzaju szkolenia, ulotki, plakaty, publikacje, informacje przekazywane za pomocą mediów, festyny, konkursy itp. Zadania te powinny być realizowane przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.

#### 2.9.3. Realizacja celu i kierunki działań

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku, znajdujące się w ich posiadaniu. Konieczne jest więc utworzenie w urzędach administracji publicznej systemu udostępniania informacji o środowisku. Niezbędna jest też współpraca z organizacjami ekologicznymi oraz realizacja ustalonych prawem obowiązków instytucji publicznych w zakresie umożliwienia udziału społeczeństwa w procedurach ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz zamierzeń o charakterze strategii, planów i programów.

Kierunki działań:

► podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

► stworzenie sprawnego systemu dostępu do informacji o środowisku znajdujących się w gminie

► zapewnienie organizacjom społecznym i społeczeństwu czynnego udziału w procedurach ocen oddziaływania na środowisko oraz ważnych przedsięwzięciach i planach podejmowanych na terenie gminy.

### 2.10. Zarządzanie środowiskiem

W niniejszym rozdziale opisane są instrumenty zarządzania środowiskiem na szczeblu gminnym z uwzględnieniem współpracy z samorządem powiatu, województwa oraz wojewodą, a także sąsiednimi gminami,  podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, organami kontroli, instytucjami finansowymi, itp.

Zarządzanie ochroną środowiska w gminie w znacznej mierze realizowane będzie w oparciu o niniejszy Program Ochrony Środowiska.

#### 2.10.1. Podstawowe obowiązki w zarządzaniu środowiskiem

#### Podstawowe obowiązki organów ochrony środowiska:

Wójt, burmistrz, prezydent miasta – rozpatrują sprawy w zakresie korzystania ze środowiska przez osoby prawne, jak i fizyczne, nie będące przedsiębiorcami. Wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pozostałych (właściwych dla regionalnego dyrektora ochrony środowiska, starosty oraz dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych). Burmistrz obowiązany jest do sporządzenia co 4 lata „Programu ochrony środowiska” wraz „Planem gospodarki odpadami”.

Starosta – wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów, sprawuje nadzór nad spółkami wodnymi oraz lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, gospodarką łowiecką, ochroną przyrody; realizuje zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska – wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  przypadkach określonych w art. 75, ust. 1 ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie … Jest organem administracji rządowej powołanym do realizacji zadań, o których mowa w art.127, ust. 1 w/w ustawy.

Marszałek Województwa – prowadzi bazę danych o emisjach, wytwarzanych odpadach i ilości pobranej wody oraz sprawozdawczość z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska. Zajmuje się egzekucją opłat oraz redystrybucją środków finansowych na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jest organem w zakresie melioracji wodnych; uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa i program ochrony środowiska; sprawuje kontrolę nad WFOŚiGW.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – prowadzi kontrolę przestrzegania wymogów ochrony środowiska, bada i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, prowadzi kontrolę działań zapobiegających nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Minister Środowiska – opracowuje projekt polityki ekologicznej państwa i jest odpowiedzialny za jego realizację. Jest odpowiedzialny za realizację konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska.

Wszystkie wyżej wymienione organy sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

#### 2.10.2. Cel ekologiczny  do roku 2019

  - Sprawne zarządzanie ochroną środowiska w gminie

  - Realizacja przyjętego programu ochrony środowiska oraz palnu gospodarki odpadami

#### 2.10.3. Realizacja celu

Sprawne zarządzanie środowiskiem wymaga współpracy z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi działającymi na terenie województwa, powiatu i gminy:

Należą do nich:

Starosta Powiatu Gostyńskiego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Komenda Powiatowa Straży Pożarnych

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Kierunki działań:

► stworzenie sprawnego systemu zarządzania środowiskiem

IV. PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010-2003 I

PERSPEKTYWICZNIE DO roku 2019

## 1. Wprowadzenie

### 1.1. Zasady i cele polityki ekologicznej kraju

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek aktualizacji polityki ekologicznej państwa. Aktualnie obowiązująca polityka ekologiczna państwa została opracowana na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. Podstawowym warunkiem skuteczności realizacji polityki ekologicznej jest respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach gospodarowania. Wśród metod realizacji celów polityki ekologicznej w ramach polityk sektorowych będzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi. Aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączone do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarczych, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym	i	lokalnym.

2. Harmonogram realizacji zadań																															Tabela nr 7

Cele i zadania polityki ekologicznej na lata 2010 – 2013 wraz z prognozą do 2019 roku dla gospodarki wodnej zostały szeroko opisane w rozdziale III „Programu”.

### 2.1. Ochrona zasobów wodnych

| Lp | Zadanie | Termin realizacji (rok) | Jednostka odpowiedzialna | Źródła finansowania | Efekty | Koszty Szacunkowe zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lata 2010-2013 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla Rokosowa: - kolektor sanitarny – 2 km - przyłącza 0,9 km | 2010 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Poprawa warunków sanitarnych ludności, lepsze wykorzystanie przepustowości oczyszczalni | 1.789.500,- |
| 2. | Budowa sieci kanalizacyjnej dla m.Śmiłowo - kolektor sanitarny – 2,5 km, - kanaliz. Ciśnieniowa – 0,7 km - przyłącza – 0,7 km - przepompownie – 3 szt. | 2010-2011 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Poprawa warunków sanitarnych ludności, lepsze wykorzystanie przepustowości oczyszczalni | 2.422.000,- |
| 3. | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Poniecu – II etap, z uwględnieniem budowy zbiornika wyrównawczego | 2011 | Gmina Poniec | Budżet gminy, inne środki | Możliwość rozpoczęcia prac związanych z rozbudową oczyszczalni | 70.000,- |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bączylas - kolektor sanitarny – 1 km, - przyłącza – 0,25 km | 2012 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Poprawa warunków sanitarnych ludności, lepsze wykorzystanie przepustowości oczyszczalni | 1.500.000,- |
| 5. | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji dla wsi: Janiszewo, Miechcin, Zawada, Waszkowo, Dzięczyna, Dzięczynka, Sarbinowo i Szurkowo o łącznej długości ok. 30 km | do 2103 | Gmina Poniec | Budżet gminy, inne środki | Przygotowanie do budowy dalszych odcinków sieci kanalizacyjnej | 540.000,- |
| 6. | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Łęka Wielka, Łęka Mała, o długości ok. 6 km | do 2013 | Gmina Poniec | Budżet gminy, inne środki | Przygotowanie do budowy dalszych odcinków sieci kanalizacyjnej | 180.00,- |
| 7. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach – II etap | 2010 - 2013 | Gmina Poniec | Budżet gminy, inne środki | Przygotowanie do modernizacji ujęć wody i wymiany sieci wodociągowej | 1.500.000,- |
| 8. | Wymiana starej (zakamienionej) sieci wodociągowej i przyłączy - 5 km | do 2013 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Poprawa jakości wody, zmniejszenie strat wody na przesyłach | 500.000,- |
| 9. | Rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Poniecu o przepustowości 600 m3 (II etap) wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o poj. 300 m3 | 2013 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Możliwość włączenia do oczyszczalni skanalizowanych miejscowości. Poprawa warunków sanitarnych | 300.000,- |
| Lata 2010-2013 |  |  |  |  |  | 8.801.500,- |
| Lata 2014 -2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Poniecu o przepustowości 600 m3 (II etap) | 2014-2015 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Możliwość włączenia do oczyszczalni skanalizowanych miejscowości. Poprawa warunków sanitarnych | 2.000.000,- |
| 2. | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Czarkowo, Bogdanki, Teodozewo, Zytowiecko i Grodzisko - kolektor sanitarny – 8 km, - przyłącza – 6 km | 2014-2015 | Gmina Poniec | Budżet gminy, inne środki | Przygotowanie do budowy dalszych odcinków sieci kanalizacyjnej | 250.000,- |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęka Wielka, Łęka Mała z kolektorem dosyłowym o łącznej długości 47k. 5 km. | 2014-2019 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Poprawy warunków sanitarnych mieszkańców | 5.000.000,- |
| 4. | Dalsza wymiana starej sieci wodociągowej – 10 km | 2014 – 2019 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Poprawa jakości wody, zmniejszenie strat wody na przesyłach | 1.000.000,- |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Czarkowo, Bogdanki, Teodozewo, Zytowiecko i Grodzisko - kolektor sanitarny – 8 km, - przyłącza – 6 km | 2016-2019 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, inne środki | Poprawa warunków sanitarnych ludności, lepsze wykorzystanie przepustowości oczyszczalni | 8.000.000,- |
| Lata 2010-2013 |  |  |  |  |  | 8.801.500,- |
| Perspektywicznie do roku 2019 |  |  |  |  |  | 16.250.000,- |
| Ogółem gospodarka wodna |  |  |  |  |  | 25.051.500,- |
| ### 2.2. Ochrona powietrza atmosferycznego |  |  |  |  |  |  |
| Lata 2010 -2013 i perspektywicznie do roku 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyłączenie do sieci gazowej szkoły w Żytowiecku | 2010 | Gmina Poniec | Budżet gminy | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | 15.900,- |
| 2. | Wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) budynków szkolnych, użyteczności publicznej i pomocy społecznej | 2010-2013 | Gmina Poniec | Budżet gminy, inne środki | Zmniejszenie zużycia paliwa, ograniczenie emisji do powietrza | 50.000,- |
| 3. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Budżet gminy, powiatu, WFOŚiGW | Ograniczenie emisji do powietrza, ochrona zdrowia | 86.000,- 129.000,- |
| Ogółem ochrona powietrza |  |  |  |  | Lata 2010 - 2013 | 151.900,- |
|  |  |  |  |  | Lata do 2019 | 129.000,- |
|  |  |  |  |  | Razem | 280.900,- |
| ### 2.3. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Preferowanie lokalizacji niskokonfliktowych dla środowiska przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Bez kosztów | Zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców | 0 0 |
| 2. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagrożeń nadmiernym hałasem oraz negatywnym oddziaływaniem pół elektromagnetycznych | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Bez kosztów | Zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców | 0 0 |
| Ogółem ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi |  |  |  |  | Lata 2010 - 2013 | 0 |
|  |  |  |  |  | Lata 2014 - 2019 | 0 |
| ### 2.4. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Bez kosztów | Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców | 0 0 |
| ### 2.5. Ochrona przyrody i krajobrazu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Promocja obszarów cennych przyrodniczo oraz wspieranie rozwoju agroturystyki | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Budżet gminy, WFOŚiGW, inne środki | Rozwój turystyki, poprawa warunków wypoczynku | 5.000,- 6.000,- |
| 3. | Ochrona i pielęgnacja istniejących zadrzewień, parków, oraz zieleńców | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Budżet gminy, Inne środki | Podnoszenie walorów przyrodniczych, estetycznych i krajobrazowych | 45.000,- 60.000,- |
| Ogółem ochrona przyrody i krajobrazu |  |  |  |  | Lata 2010 – 2013 | 50.000,- |
|  |  |  |  |  | do 2019 | 66.000,- |
|  |  |  |  |  | Razem | 116.000,- |
| ### 2.6. Ochrona powierzchni ziemi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekultywacja terenu nieczynnego wylewiska ścieków w Wydawach | 2010-2013 | Gmina Poniec | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska | Likwidacja źródła zagrożenia dla środowiska, głównie wód podziemnych | 200.00,- |
| 2. | Rekultywacja dzikich składowisk odpadów | 2010-2013 | Gmina Poniec | Budżet gminy, środki właścicieli wyrobisk | Likwidacja źródła zagrożenia dla środowiska | 50.000,- |
| 3. | Udział w projekcie pn. „Realizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego | 2010-2011 | Gmina Poniec | Budżet gminy | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami | 256.700,- |
| 4. | Monitoring składowiska odpadów w Wydawach | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Budżet gminy | Ocena zagrożenia dla środowiska | 40.000,- 60.000,- |
| 5. | Ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w planach zagospodarowania przestrzennego | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Bez kosztów | Zmniejszenie ilości gruntów wyłączanych z produkcji rolnej i leśnej | 0 0 |
| Ogółem ochrona powierzchni ziemi |  |  |  |  | Lata 2010 - 2013 | 546.700,- |
|  |  |  |  |  | do 2019 | 60.000,- |
|  |  |  |  |  | Razem | 606.700,- |
| ### 2.7. Ochrona i racjonalne użytkowanie surowców |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ograniczenie wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie ludności w wodę | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Bez kosztów | Ochrona zasobów wód podziemnych | 0 0 |
| 2. | Zmniejszenie strat wody w sieciach przesyłowych poprzez kontrolę opomiarowania poboru wody u odbiorców | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Bez kosztów | Zmniejszenie zużycia wody pitnej | 0 0 |
| 3. | Uwzględnianie przy lokalizacji inwestycji stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów przewidzianych do planowanej eksploatacji kopalin | 2010-2013 do 2019 | Gmina Poniec | Bez kosztów | Ochrona jakości wód podziemnych | 0 0 |
| Ogółem ochrona i racjonalne użytkowanie surowców |  |  |  |  | Lata 2010- 2013 | 0 |
|  |  |  |  |  | do 2019 | 0 |
|  |  |  |  |  | Razem | 0 |
| ### 2.8. Zarządzanie środowiskiem, edukacja ekologiczna |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie poprzez informacje w prasie, wystawy, plakaty, konkursy | 2010-2013 do 2019 | Urząd Gminy | Budżet gminy | Zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy problematyką ekologii | 8.000,- 12.000,- |
| 2. | Bieżąca aktualizacja gminnego systemu informacji o środowisku | 2010-2013 do 2019 | Urząd Gminy | Bez kosztów | Szybszy dostęp do informacji o środowisku | 0 0 |
| Ogółem zarządzanie środowiskiem, edukacja ekologiczna |  |  |  |  | Lata 2010 - 2013 | 8.000,- |
|  |  |  |  |  | do 2019 | 12.000,- |
|  |  |  |  |  | Łącznie | 20.000,- |
| Koszty do poniesienia w latach 2010 – 2013 |  |  |  |  |  | 9.558.100,- |
| Koszty do poniesienia w latach 2014 -2019 |  |  |  |  |  | 16.517.000,- |
| ŁĄCZNE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  | 26.075.100,- |

## 3. Uwarunkowania realizacyjne programu

### 3.1. Wprowadzenie

Program Ochrony Środowiska Gminy Poniec został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa, w oparciu o Program Ochrony Środowiska Powiatu Gostyńskiego, Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego oraz głównie o materiały i informacje uzyskane w Urzędzie Miejskim w  Poniecu.

Realizacja programu wymagać będzie podjęcie współpracy władz gminy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Marszałkiem, Starostą, sąsiednimi gminami i powiatami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi, organizacjami pozarządowymi, itd. Poszczególne jednostki i instytucje w ramach posiadanych kompetencji powinny uczestniczyć w realizacji niniejszego Programu poprzez ścisłą współpracę i wspólne ponoszenie kosztów wdrażania programu. Zarządzanie ochroną środowiska opierać się będzie w znacznej mierze w oparciu o „Program” przy pomocy instrumentów prawnych, finansowych i społecznych.

### 3.2. Instrumenty prawne

Program ochrony środowiska realizowany będzie w oparciu o kompetencje organów zarządzających środowiskiem poprzez m.in:

  - wdawanie pozwoleń, zezwoleń, koncesji w ramach posiadanych kompetencji,

  - uzgadnianie decyzji w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych,

  - kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

  - opłaty za korzystanie ze środowiska i kary,

  - programy dostosowawcze przywracania standardów jakości środowiska,

  - tworzenie przepisów prawa miejscowego dotyczące studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ochronę niektórych obiektów cennych przyrodniczo.

Wyszczególnione wyżej instrumenty prawne są niezbędne do realizacji niniejszego „Programu”, wymagają jednak ścisłej współpracy wszystkich organów, służb ochrony środowiska i podmiotów korzystających ze środowiska.

### 3.3. Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych niezbędnych do realizacji „Programu” należą:

  - opłaty za korzystanie ze środowiska,

  - opłaty produktowe i depozytowe,

  - administracyjne kary pieniężne,

  - opłaty za eksploatację kopalin,

  - kary za przekroczenia warunków ochrony środowiska,

  - kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Banku Ochrony Środowiska, EkoFunduszu oraz innych funduszy, w tym funduszy przedakcesyjnych oraz fundusze strukturalne,

  - budżety samorządów,

  - budżet Państwa, środki osób fizycznych i przedsiębiorstw,

  - pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i płatności wobec budżetu państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych, itp.,

  - dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych,

  - świadczeń rzeczowych.

Międzynarodowe źródła finansowania projektów w dziedzinie ochrony środowiska

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

Środki z tych funduszy przeznaczone są przede wszystkim rozwój infrastruktury ochrony środowiska, zwłaszcza w miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców. Ramy przedsięwzięć finansowanych z funduszy strukturalnych określa Narodowy Plan Rozwoju NPR) na lata 2004 – 2006. Jednym z priorytetów NPR jest wspieranie działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.

Priorytetem Funduszu Spójności była poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona przyrody i leśnictwo.

Źródłem finansowania unijnego będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Na ochronę środowiska zostały przeznaczone znaczne kwoty ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nowe programy unijne, o łącznych dotacjach rzędu 6,3 mld euro, stanowią nie więcej niż 20% niezbędnych wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska  w Polsce.

### 3.4. Instrumenty społeczne

Konwencja o dostępie do informacji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w 1999 r. w Aarhus ratyfikowana przez Polskę nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska.

Realizacja programu ochrony środowiska w dużej mierze zależy od akceptacji Programu  i udziału społeczeństwa w jego realizacji. Konieczne jest więc informowanie społeczeństwa o podjętych kierunkach działań, zamierzeniach, sposobach realizacji przyjętego Programu, wykorzystując wszelkie dostępne środki informacji i komunikacji.

## 4. Wdrażanie i monitoring Programu

Odpowiedzialnym za wdrożenie i realizację „Programu” będą władze gminy Poniec, które winny wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Koordynator odpowiedzialny będzie za przedstawianie okresowych sprawozdań z realizacji programu. W celu realizacji „Programu” konieczna jest współpraca organów gminy Poniec z samorządem powiatu gostyńskiego, ościennych gmin i powiatów, samorządu województwa, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa, także instytucji finansowych i kontrolnych.

Wdrażanie „Programu” będzie podlegało ocenie w zakresie:

  - określenia stopnia wykonania zadań,

  - określenia stopnia realizacji poszczególnych celów,

  - oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami,

  - analiza przyczyn tych rozbieżności.

Realizacja „Programu” wymagać będzie przyjęcie w budżecie gminy określonych środków finansowych, zabiegów o wsparcie finansowe z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz wielu funduszy Unii Europejskiej. Konieczna będzie też koordynacja działań na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Odpowiedzialnym za koordynację i realizację „Programu” na szczeblu gminnym jest Burmistrz Ponieca.

Program ochrony środowiska powinien być rozpowszechniony wśród społeczeństwa poprzez jego publikację i umieszczenie na stronie internetowej gminy.

Wdrażanie Programu powinno podlegać stałemu monitorowaniu polegającemu na ciągłej obserwacji i kontroli jego realizacji.

## 5. Materiały źródłowe

1. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Warszawa 2008.

2. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 przyjęta przez Radę Ministrów 27 czerwca 2006 r.

3. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 przyjęta przez Radę Ministrów 2 sierpnia 2006 r.

2. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020. Poznań 2002 .

3. Plan rozwoju lokalnego powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015.

4. Program Ochrony Środowiska Powiatu Gostyńskiego. Gostyń, 2004 r.

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec (19998/1999).

6. Strategia rozwoju gminy Poniec na lata 2007-2014.

7. Plan Rozwoju lokalnego gminy Poniec na lata 2005-2014.

6. Plan aglomeracji i systemów kanalizacji zbiorowych gminy Poniec. Poniec 2005 r.

7. Operat wodno-prawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z istniejących kanalizacji deszczowych stanowiących własność gminy Poniec. Poniec 2007.

6. Surowce mineralne woj. leszczyńskiego w aspekcie ochrony złóż i środowiska naturalnego. Gmina Poniec. Wrocław, 1991 r.

7. Program działań dla obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych w zlewni rzeki Orli i Rowu Polskiego 2008-2012. Wrocław.

9. Krajowy program oczyszczania  ścieków komunalnych. Ministerstwo Środowiska.    Warszawa 2003.

10. Województwo leszczyńskie – informacja o stanie środowiska. Wydział ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. Leszno 1003.

12. Informacja na temat zalesień gruntów o niskiej bonitacji gleb występujących na terenie województwa wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski. Poznań 2000 r.

13. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2002 r.

14. Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002 -2010.

15. Raporty ostanie środowiska w Wielkopolsce z lat 2003 - 2007. Inspekcja Ochrony Środowiska. WIOŚ Poznań.

20. Plan rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004 – 2006 . Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2003.

22. Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010. Rada Ministrów. Warszawa, listopad 2002 r.