Budowa :	Inwestycje i remonty Gminy Poniec

Obiekt :	Budynek Ratusza

Adres :	64-125 Poniec, Rynek 24

Remont elewacji budynku Ratusza

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1.	ELEMENT :   Elewacja

1.	KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	 975,300	m2

Przygotowanie podłoża, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie karcherem

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

ściany :	(20,60+12,90)*2*9,70 =	 649,900

szczyty :	(13,0+6,4)*0,5*3,40*2 =	 65,960

wieża :	4,7*14,7+4,7*12,9+4,7*(14,7+12,9)*0,5*2 =	 259,440

Razem obmiar =	 975,300

2.	KNR  023-2611-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	 901,600	m2

Przygotowanie podłoża, poprzez - gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

ściany :	(20,60+12,90)*2*(9,70-1,10) =	 576,200

szczyty :	(13,0+6,4)*0,5*3,40*2 =	 65,960

wieża :	4,7*14,7+4,7*12,9+4,7*(14,7+12,9)*0,5*2 =	 259,440

Razem obmiar =	 901,600

3.	KNR  401-0535-04-00   [Ruszt.]	 54,200	m

Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(20,6+6,5)*2 =	 54,200

Razem obmiar =	 54,200

4.	KNR  401-0535-06-00   [Ruszt.]	 49,200	m

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

9,8*4+5,0*2 =	 49,200

Razem obmiar =	 49,200

5.	KNNR  002-0505-05-20  Norma zakładowa [Ruszt.]	 54,200	m

Rynny dachowe półokrągłe z blachy: tytan-cynk

6.	KNNR  002-0505-07-20  Norma zakładowa [Ruszt.]	 49,200	m

Rury spustowe okrągłe z blachy: tytan-cynk

7.	KNR  401-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3,500	m

Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap.,polegająca na wykuciu cegieł na całej długości

pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy cementowej,przy głębokości pęknięcia: 1 cegły

Remont elewacji budynku Ratusza

ELEMENT :	1. Elewacja

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

8.	KNR  401-0308-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 50,000	szt

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegieł,polegająca na wykuciu cegieł uszkodzonych i

wstawieniu nowych na zaprawie cementowej,przy ilości cegieł w jednym miejscu: do 1 sztuki

9.	KNR  202-0102-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 33,500	m2

Dodatek za spoinowanie ścian z kamieni

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

cokół :	(20,60+12,90)*2*1,0*0,5 =	 33,500

Razem obmiar =	 33,500

10.	KNR  401-0354-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	 8,000	szt

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

11.	KNR  401-0318-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	 8,000	szt

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1

m2 do 2 m2

12.	materiał poz 11	 13,260	m2

Drzwi zewnętrzne drewniane na wieży

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

0,85*1,95*8 =	 13,260

Razem obmiar =	 13,260

13.	KNR  401-0701-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	 72,720	m2

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża,

- tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej; odbicie pasów tynku pod montaż opierzeń gzymsów

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(20,6+12,9)*2*3*0,20+4,7*4*0,20*6+12,9*2*0,20+12,0*2*0,20 =	 72,720

Razem obmiar =	 72,720

14.	KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	 18,340	m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej

się do użytku

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

parapety okienne zewnętrzne :	1,15*0,3*20+1,15*0,2*22+1,15*0,2*11+1,15*0,35*4+0,8*0,35*8 =	 18,340

Razem obmiar =	 18,340

15.	KNR  202-0506-01-20  Norma zakładowa [Ruszt.]	 88,000	m2

Obróbki z blachy tytan-cynk grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Remont elewacji budynku Ratusza

ELEMENT :	1. Elewacja

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

gzymsy :	(20,6+12,9)*2*3*0,20+4,7*4*0,15*6+12,9*2*0,30+12,0*2*0,20 =	 69,660

parapety okienne zewnętrzne :	1,15*0,3*20+1,15*0,2*22+1,15*0,2*11+1,15*0,35*4+0,8*0,35*8 =	 18,340

Razem obmiar =	 88,000

16.	kalk, indywid.	 397,950	m

Montaż na gzymsach i parapetach zabezpieczeń przed gołębiami

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

gzymsy :	(20,6+12,9)*2*3+4,7*4*4+12,9*2+12,0*2 =	 326,000

parapety okienne zewnętrzne :	1,15*20+1,15*22+1,15*11+1,15*4+0,8*8 =	 71,950

Razem obmiar =	 397,950

17.	KNNR  003-1207-01-10  WACETOB Warszawa [Ruszt.]	 72,720	m2

Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazującego przyczepność do lekkich i porowatych materiałów

wypełniających pochłaniających sole, nieprzepuszczalnego dla wody, termoizolacyjnego

"Thermopal" - tynk z warstwą wyrównującą szpachlową 1,5 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(20,6+12,9)*2*3*0,20+4,7*4*0,20*6+12,9*2*0,20+12,0*2*0,20 =	 72,720

Razem obmiar =	 72,720

18.	KNR  023-2650-10-00  Norma zakładowa [Ruszt.]	 901,600	m2

Malowanie tynków strukturalnych farbami silikonowymi - dwukrotnie

z wypełnieniem istn rys w tynku masą silikonową

19.	KNR  401-1212-08-00	 13,070	m2

Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

5,5*1,1+1,1*0,65*8+0,5*0,65*4 =	 13,070

Razem obmiar =	 13,070

20.	KNR  202-1604-01-00	 9,753	100 m2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

975,3/100 =	 9,753

Razem obmiar =	 9,753

21.	Rusztowanie	 1,000	kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18

2.	ELEMENT :   Schody zewnętrzne

Remont elewacji budynku Ratusza

ELEMENT :	2. Schody zewnętrzne

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

22.	kalk. indywid.	 30,560	m

Rozebranie stopni żeliwnych schodów zewnętrznych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

5,0+1,85*2+4,34+1,52*2+3,72+1,21*2+3,06+0,88*2+2,42+0,55*2 =	 30,560

Razem obmiar =	 30,560

23.	KNR  401-0802-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 18,500	m2

Rozebranie posadzki z cegły budowlanej pełnej lub klinkierowej, o grubości: 1/2 cegły

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

5,0*1,85*2 =	 18,500

Razem obmiar =	 18,500

24.	KNR  401-0801-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 18,500	m2

Uzupełnienie posadzki z cegły budowlanej klinkierowej na zaprawie cementowej, na powierzchni ponad 0,5 m2

do 5,0 m2 w jednym miejscu - posadzka o grubości: 1/2 cegły

25.	kalk. indywid.	 30,560	m

Montaż stopni żeliwnych schodów zewnętrznych na podłożu z cegły klinkierowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

5,0+1,85*2+4,34+1,52*2+3,72+1,21*2+3,06+0,88*2+2,42+0,55*2 =	 30,560

Razem obmiar =	 30,560

26.	KNR  401-0819-15-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 6,283	m2

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

2,0*1,15+1,7*2*1,15*0,5+(2,0+1,7*1,4*2)*0,3 =	 6,283

Razem obmiar =	 6,283

27.	KNR  202-0921-02-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 6,283	m2

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi: szkliwionymi o wymiarach 25 x 6 x 1 cm

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---