Projekt budowlano – wykonawczy

Inwestor:	 Gmina Poniec

ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Obiekt:	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Żytowiecku

Adres:		Żytowiecko

Branża:	Architektura

Opracował:

Leszno, czerwiec’2010r.

Spis zawartości dokumentacji

1. Opis techniczny

2. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

3. Oświadczenie projektanta

4. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1 : 500 , rys.1

5. Rozwiązania szczegółowe;

5.1.Pola gier – wymiary  - skala 1 : 200,   rys.2

5.2. Pola gier - linie - skala 1 : 200,   rys.3

5.3. Zwymiarowanie bieżni  - 1 :  200 , rys.4

5.4. Schemat boiska do piłki ręcznej  - skala 1 : 200, rys. 5

5.5. Schemat boiska do tenisa ziemnego i siatkówki – skala 1:200  , rys.6

5.6.  Schemat boisk do koszykówki -  skala 1:200, rys.7

5.7.   Schemat boiska do  piłki nożnej - skala 1:200,  rys.8

5.8. Schemat skoczni w dal -  skala 1:200, rys.9

5.9.  Schemat spadków- skala 1:200, rys. 10

5.10  Przekrój przez nawierzchnię boiska i chodniki –  rys. 11

5.11. Przekrój przez nawierzchnię bieżni – rys. 12

5.12. Schemat odwodnienia – rys. 13

Opis techniczny

do projektu budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Żytowiecku

1. 1. Dane ewidencyjne;

1.1.1. Przedmiot inwestycji:	Przedmiotem inwestycji jest budowa

boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Żytowiecku

1.1.2. Adres inwestycji:	Żytowiecko

1.1.3. Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy w  Poniecu

ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

1.2. Podstawa opracowania;

1.2.1. Zlecenie inwestora

1.2.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu lokalizacji w skali 1 : 500

1.2.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Temat i zakres opracowania;

1.3.1. Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonania boiska sportowego

wielofunkcyjnego  o  nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem

piaskiem kwarcowym wraz z bieżnią, skocznią w dal, drenażem, ogrodzeniem i

ciągami pieszymi.

1.3.2. Zakresem opracowania objęto:

1.3.2.1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz

ze szczegółowym wyspecyfikowaniem koniecznych do wykonania robót

1.3.2.2. Wykonanie rysunków rozwiązań szczegółowych dla podstawowych

elementów

1.3.2.3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu;

1.4.1. Na terenie opracowania nie występują  obiekty kubaturowe i ogrodzenia.

1.4.2. Teren pod przyszłe boisko stanowi w tej chwili nieużytek porośnięty trawą i

chwastami częściowo użytkowany jako plac sportowo-rekreacyjny o

nawierzchni ziemnej.

Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanej sali sportowej.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu;

Projekt niniejszy przewiduje wybudowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego  w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły w Żytowiecku. Taka lokalizacja przyczyni się do   optymalnego wykorzystania terenu  oraz pozwoli stworzyć wraz ze znajdującą się w sąsiedztwie salą sportową z zapleczem socjalnym multifunkcyjny  kompleks do gier zespołowych oraz lekkiej atletyki . Na  projektowanym obiekcie znajdą się dwa boiska do piłki koszykowej  usytuowane poprzecznie oraz podłużnie usytuowane boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy, boisko do mini piłki nożnej oraz znaczniki umożliwiające wyznaczenie boiska do piłki siatkowej.  Przewiduje się wyposażenie obiektu w dwie bramki aluminiowe do piłki ręcznej oraz cztery kosze (podstawa, tablica, kosz) do piłki koszykowej, słupki wielofunkcyjne (siatkówka, tenis, badminton). Projektuje się również wykonanie bieżni okólnej czterotorowej 200-stu metrowej, bieżni prostej sześciotorowej 120 metrów oraz skoczni  w  dal. Całość terenu zostanie ogrodzona, natomiast boisko zabezpieczone piłko chwytami. Komunikacja zapewniona zostanie systemem ciągów pieszych z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6cm.   Takie zagospodarowanie stanowi praktyczne i uwzględniające potrzeby lokalnej społeczności uzupełnienie tworzonego kompleksu oświatowo – rekreacyjno – sportowego. Bliskość szkół oraz umiejscowienie w centrum miejscowości pozwoli wykorzystać planowany obiekt do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.

1.5.1. Nawierzchnia boiska

Nawierzchnię boiska zaprojektowano z trawy syntetycznej o wysokości min 20mm,

o włóknach monofilowych, niefibrilowanych, o wadze min 8750dtex,

grubości min 120 mikronów i gęstości min 42250 splotów/m2  .

Jako wypełnienie przyjęto piasek kwarcowy suszony piecowo (frakcja 0,2-0,8mm)

w ilości nie mniejszej niż  22,5kg/m2  .

Rozwiązanie takie stwarza optymalne warunki do gry w

piłkę ręczną i  koszykową i tenis ziemny. Gwarantuje uzyskanie charakterystyk

techniczno –  sportowych odpowiednich dla tych gier przy małych nakładach

pielęgnacyjnych  oraz trwałość i niewrażliwość na warunki  atmosferyczne.

Podczas wypełniania nawierzchni , szczególną uwagę należy zwrócić na

dokładność i równomierność rozprowadzenia zasypki.

1.5.2. Odwodnienie i drenaż

Odwodnienie boiska i bieżni realizowane będzie poprzez system spadków

kierujących wody opadowe na tereny zieleni wchodzące w skład kompleksu,

jedynie pomiędzy boiskiem i skocznią w dal  planuje się wykonać rów chłonny

wypełniony żwirem płukanym frakcji 2-16mm zabezpieczony betonowymi

płytami ażurowymi.

Funkcje warstwy odsączającej stanowić będzie warstwa z pospółki o

grubości po zagęszczeniu 15cm projektowana pod całą płytą boiska.

Drenaż wykonać należy z zastosowaniem rur drenarskich PVC z otuliną z

geosyntetyku. Wykopy pod rurociągi drenarskie wykonane muszą być bardzo

starannie i posiadać kształt trapezowy (kąt rozwarty przy dnie min 55o ).

Obsypkę wykonać ze żwiru płukanego  frakcji 2-16mm do poziomu gruntu

rodzimego (min 10cm nad sączek). Rozmieszczenie i  spadki instalacji drenarskiej

wykonać należy zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Przed przystąpieniem do

robót bezwzględnie sprawdzić  w terenie rzędne terenu i sieci.

1.5.3.  Podbudowy

Podbudowa boiska wykonana winna zostać z tłucznia granitowego  o

uziarnieniu   31,5-63mm i miąższości 10cm, stabilizowanego 5-cio cm warstwą

klinującą z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Bezpośrednio pod trawą

syntetyczną wykonać należy warstwę wyrównawczą z miału kamiennego 0-5mm

o grubości 4cm.

Wymagana grubość warstwy podbudowy z kruszyw granitowych po

zagęszczeniu to min 19cm.

Podbudowa powinna posiadać spadki 0,5-1% zgodne z rysunkiem szczegółowym.

Podbudowa ograniczona będzie obrzeżem chodnikowym 8 x 30cm na ławie z

betonu B-15 z oporem.

1.5.4. Ogrodzenie

Ogrodzenie o wysokości 1,5m zaprojektowano z  siatki stalowej plecionej na

słupkach stalowych o średnicy 60/3mm   przystosowanej do grodzenia obiektów

sportowych, ocynkowanej o grubości drutu min 2,8mm.

Ogrodzenie wyposażone będzie w bramę wjazdową o szerokości 2,5m oraz

furtkę o szerokości 1,25m.

Boisko zabezpieczone będzie piłko chwytem o wysokości 6m.

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie zamocowanie i usztywnienie

słupów.

1.5.5. Nawierzchnia bieżni

Poliuretanową  nawierzchnię bieżni wykonać  należy w  technologii typu natrysk

na warstwie elastycznej typu ET i podbudowie z  kamienia kruszonego.

Po wykorytowaniu terenu pod bieżnie wykonać

należy warstwę odsączającą z pospółki o grubości po zagęszczeniu min 10cm,

na której układana jest warstwa konstrukcyjna z tłucznia kamiennego

4-31,5 mm, następnie warstwa klinująca z mieszanki kamiennej 0-31,5mm.

Na tak przygotowanym i zagęszczonym podłożu (Is = min 0,98) za pomocą

specjalistycznej rozkładarki ułożyć należy warstwę ET o grubości min 35mm

(żwir płukany, granulat SBR, masa poliuretanowa ).

Po wyschnięciu przystąpić można do układania warstwy nośnej nawierzchni

(granulat SBR, masa poliuretanowa) o grubości min 10mm . Na tak

przygotowanej powierzchni wykonać należy metodą natrysku

(min dwukrotne natryskiwanie) warstwę ścieralną EPDM (granulat EPDM,

masa poliuretanowa) w kolorze czerwonym o grubości min 3mm. Po całkowitym

wyschnięciu ostatniej warstwy należy wymalować linie torów zgodnie z

załączonym rysunkiem. Stosować należy wyłącznie specjalne farby do poliuretanu

dopuszczone przez producenta nawierzchni sportowej wykonanej na obiekcie.

Podczas wykonywania nawierzchni poliuretanowej wszystkie prace związane z

przygotowywaniem materiałów wykonywać należy z wykorzystaniem

specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz dokładnie przestrzegając receptur

dostawcy nawierzchni. Niedopuszczalne jest ręczne mieszanie komponentów lub

wykorzystywanie maszyn i urządzeń do robót betoniarskich. Bieżnia ograniczona

będzie obrzeżem betonowym 8 x 30cm na ławie z  betonu B-15 z oporem.

1.5.6.     Nawierzchnia utwardzona

Chodniki i opaski wzdłuż bieżni i piłkochwytu  wykonać należy  z kostki

betonowej  wibroprasowanej o grubości 6cm na podsypce piaskowej zgodnie z

rysunkiem szczegółowym. Nawierzchnia z kostki   ograniczona będzie

obrzeżem betonowym na ławie z betonu  B15 z oporem.

1.5.7. Piłkochwyt

Piłkochwyt znajdujący się przy boisku  przyjęto o wysokości 6m. Wykonać go

należy z siatki polipropylenowej o oczku max 45x45 mm i grubości linki

min 2,3 mm. Konstrukcję wsporczą stanowią słupy  80x80mm, stalowe

ocynkowane lub aluminiowe wzmacniane (żebrowane).

1.5.8. Skocznia w dal 										Jako rozbieg do skoków w dal wykorzystywany będzie jeden z torów bieżni

prostej  z zamontowanym systemowym zestawem odbiciowym

(skrzynka deski, deska, maskownica). Zeskocznie wykonać należy zgodnie z

rysunkami szczegółowymi i wypełnić piaskiem kwarcowym lub płukanym nie

zawierającym części ilastych i pylastych.

1.6. Dane charakterystyczne;

1.6.1. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu;

- powierzchnia boiska    =    1320 m2

- powierzchnia bieżni     =   1697,44m2

- powierzchnia boiska do piłki ręcznej    =  800 m2

- powierzchnia boisk do koszykówki =  2 x 420 m2

- powierzchnia zeskoku skoczni w dal = 28,21m2

1.7. Dane o ochronie terenu;

Teren na którym znajduje się działka nie jest wpisany do rejestru zabytków.

1.8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  - nie dotyczy

1.9.   Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń

dla środowiska  - nie dotyczy

1.10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu – nie dotyczy .