ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   w  Poniec

Adres: ul. Rynek  24, 64 - 125  Poniec

Telefon: +48  65 57 31 533   ; strona  wwwponiec.pl

Adres  e-mail: um@poniec.pl

NIP:  696-174-95-93  ; Regon: 411050385

Znak: ZPI 271.07.2013

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa trasy turystycznej Poniec - Janiszewo

l = 2227 mb

GMINA    PONIEC

Zatwierdzam:

………………………..

2013r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

1. BRANŻA :                            drogowa

2. INWESTOR :

Gmina w Poniec

ul. Rynek  24

64 – 125  Poniec

pow. gostyński

3. NAZWA OBIEKTU :

Budowa trasy turystycznej

Poniec - Janiszewo

Gmina   Poniec

L = 2227 mb

Km 0+000 – 2+166

ROK  2013

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I    CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

- Przedmiar robót

- Zestawienie materiałów

4.  Wzór umowy

5. Instrukcja dla  Wykonawców :

Zał. nr  5/1    Oświadczenie

Zał. nr  5/2    Potencjał  kadrowy

Zał. nr  5/3    Potencjał  techniczny

Zał. nr  5/4    Wykaz realizowanych prac

6. Formularz  oferty

7. Tabela elementów  rozliczeniowych

8. Szczegółowe specyfikacje techniczne

II    CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan  orientacyjny

2. Plan  sytuacyjny

3.  Przekroje  normalne

4.  Profile podłużne

5.0  Konstrukcja nawierzchni  trasy turystycznej

5.1  Konstrukcja nawierzchni połączenie z opornikiem betonowym

6.0  Przekrój poprzeczny przez ciąg pieszo-rowerowy

7.0  Rys. Poręcz z rur stalowych

7.1  Rys. Ściek muldowy betonowy

8.0  Rys. Wpust uliczny

8.1  Rys. Studnia kontrolna

9.1  Rys. Wlot i wylot przepustu ø 40

9.2  Rys. Wlot i wylot przepustu ø 60

9.3  Rys. Wlot i wylot przepustu ø 80

9.4  Przekrój podłużny przepustu ø 140

9.5  Rys. Wlot i wylot przepustu ø 140

9.6  Przekrój podłużny kolektora ø 40

- ZAŁ.  NR 1

- OPIS  TECHNICZNY

do  dokumentacji   przetargowej  na :

Budowę  trasy turystycznej

odc. Poniec –  Janiszewo

Gmina  Poniec

- Km  0+000 ÷ 2 + 166

- na łącznej długości

L =  2227  mb

- Działki nr         Poniec : 1190/1,541, 537

- Wydawy ; 865/2 , 864,863/2,866/2

Janiszewo :, 209 , 523,526/2,332/3,331,332/2 , 330/2

- I .  DANE  OGÓLNE

---------------------------

1. Projekt  opracowano  w  oparciu  o :

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.

w  sprawie  warunków  technicznych  , jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne

i  ich  usytuowanie  - Dziennik  Ustaw  Nr  43  z  dnia  14  maja  1999 r.

-  zlecenie  Gminy  Poniec

2. Podstawą  opracowania  projektu  są  :

- plan  sytuacyjno-wysokościowy  w  skali   1 : 1 000  wydany  przez  Starostwo

Powiatowe  w  Gostyniu   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej  w Gostyniu

pod nr 1560-41/2012 –  z  18.10.2012 .

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dnia 26 lipca 2012-12-04

wydana  przez Burmistrza Miasta  Poniec  - GP6733.32012

- pomiary  własne  w  terenie

3.  Parametry  techniczne  projektowanego  odcinka   :

3.1  istniejąca droga powiatowa :

-  klasa  techniczna  drogi  - Z  / zbiorcza /

-  obciążenie  ruchem  - KR 3 ;     p.p. 100kN/pas / dobę

-  przekroje  normalne  - drogowe

-   istniejąca  szer. jezdni drogi  - 6,0 m

-   istniejąca  szer. poboczy  - 2 x 1,0 ÷1,50 m

-   istniejąca szer. pasa drogi powiatowej  17,0 ÷18,0

- odwodnienie – obustronne rowy

3.2  projektowana trasa turystyczna :

- proj. szerokość  ścieżki rowerowej   -  3,0 m

- istniejąca  szerokość  pasa  drogowego  - 10,0 m

- proj. szerokość  poboczy  2x1,0 m ÷ 0,50 m

- II  STAN  TECHNICZNY  ISTNIEJĄCEJ  DROGI

--------------------------------------------------------------

Droga   posiada  szerokość  jezdni 6,0 m  , natomiast   szerokość pasa  drogowego

wynosi  17,00 m -18,00 m

Stan  techniczny  nawierzchni  jezdni  jest  bardzo dobry, droga jest po remoncie   w r. 2011-2012.

Ruch  pieszy  ze  wsi  Janiszewo i  Miechcin   do  Miasta i siedziby  Gminy Poniec   odbywa  się   jezdnią .

Znaczne  zwiększenie natężenia ruchu  drogowego  oraz  udział  w nim   dużej  ilości  samochodów  ciężarowych i ciągników  rolniczych  powoduje    niebezpieczeństwo

kolizji  pieszego z  samochodem.

Warunki  wodne  przebudowywanego  odcinka  są  średnie  , droga   biegnie  na  poziomie istniejącego  terenu lub poniżej    oraz  posiada  na  większości  długości   obustronne  rowy  odmulone  lub  obudowane.

Grunty występują  zróżnicowane :  gliny ,gliny piaszczyste ,  piaski    .

Przedmiotowa  droga  powiatowa  łączy  m. Gostyń , Poniec  z  drogą  krajową nr 5

w  m. Rydzyna   oraz  stanowi  dojazd  do m. Góra .  Również łączy   miejscowości Krotoszyn i siedziby  Gmin Kobylin , Pępowo , Krobię  i Rydzynę  z  siedzibą  Powiatu  Leszno .W/w  połączenia drogowe   są  połączeniami międzygminnymi ,  a  w  części

stanowią  dojazd  do  pół  uprawnych  i  łąk .

Droga powiatowa  przenosi  obciążenia  ruchem  samochodowych  linii autobusowych  oraz autobusów szkolnych.

3. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

--------------------------------------------

1 . Ogólna  charakterystyka  robót

-----------------------------------------

Projektowana  trasa turystyczna  o  szerokości  3,0 m  będzie  spełniała  funkcje  pasa

ruchu dwukierunkowego   dla  rowerów   o szer. 2,0  m  i  pasa ruchu  dla pieszych  o  szer. 1,0 m.

Projektuje  się  obustronne  pobocza  o szer. po 1,0  m .

W/w  ścieżkę  należy  oznakować  znakiem C-16/13  „ droga  dla pieszych  i kierujących

rowerami „.

W/w  ścieżkę  projektuje  się w km 0+000 - 0+840 i 1+025  – 2+ 166  poza poboczem drogi i poza rowem ,  a w km   0+840 - 1+025  na  rowie  w pasie  drogi powiatowej .

W km  0+840 – 1+025  należy  wykonać w osi istniejącego rowu   kolektor  ø  40 cm przeprowadzający i odprowadzający wodę  z jezdni wraz  z układem studni wpustowych i kontrolnych.

Zaprojektowano zjazdy  z trasy turystycznej w Poniec w  km  0+145 i  0+540

oraz  do miejscowości Miechcin w km  1+975  o szer. nawierzchni 3,0 m.

2. Konstrukcja  nawierzchni

----------------------------------

Projektuje  się  zgodnie  z  ustaleniami  z  administratorem  drogi  następującą konstrukcję  nawierzchni trasy turystycznej  oraz  dla warunków  gruntowo-wodnych przeciętnych

i gruntów  o grupie nośności G-2 ;

a.Konstrukcja  nawierzchni  trasy turystycznej:

-----------------------------------------------------------

-  w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN

- w-wa  wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm o stabilności min. 8 kN

-  podbudowa –w-wa gr. 20 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie

-  w-wa  odsączająca  gr. 15 cm  z piasku

Ścieżkę  należy obustronnie  obramować  opornikiem betonowym  12x25 cm posadowionym

na podsypce  cementowo-piaskowej  oraz ławie betonowej gr. 10 cm z oporem 10x25 cm

z betonu B-15 (C12/15  ).

b. Konstrukcja nawierzchni  wjazdu  do  posesji i skrzyżowania  z  drogami  wewnętrznymi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  w-wa ścieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN

-  w-wa wiążąca  gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm o stabilności min. 8 kN

- w-wa o gr. 25 cm  z kamienia łamanego 0-31,5 mm  stabilizowanego mechanicznie

- warstwa  odsączajaca  z  piasku gr. 15cm

Pas  ruchu  dla  pieszych  należy oddzielić  od  pasa  ruchu  dla rowerów

liną  o szer. 0,12 cm  malowaną cienkowarstwowo  farbą  chlorokauczukową .

3.Odwodnienie  jezdni

3a przepusty  drogowe

---------------------------

W  miejscach  występowania  rowów   poprzecznych należy  wykonać  przepusty  drogowe

z  rur żelbetowych  ø 140m cm w km 0+788  o l = 8,0 mb  oraz  rur   polietylenowych  spiralnie karbowanych   o średnicy ø  80  cm  i   długości  8,0 m  w km 1+668 i  2+095 ,

/ średnicę  przepustów  zastosowano  zgodną  ze średnicą przepustów pod drogą powiatową/

a km  1+250  projektuje  się  przepust  ø  60 cm o l = 8 mb.

Zasypkę  wykopu  i  wokół  rury  przewiduje się  wykonać  z  gruntu  niewysadzinowego  o  średnicy  do  32  mm    z  obu  stron  rury  ,  warstwami   o  gr.  20  cm.

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  1,0 /  wg Proctora /.

Wlot i wylot przepustu  ø 140 cm należy umocnić  ściankami czołowymi z betonu B-30.

Pod     wylotem i wlotem  przepustów z rur polietylowych ø40,ø 60  i ø80  zaprojektowano  fundamenty  betonowe  z  betonu  klasy  B – 25  , wymiarach odpowiednio 30x60x240 do  30 x 60 x 280 cm  na  których  oparta   jest  końcówka rury  i  umocnienie  skarp  z  brukiem na  w-wie betonu .

Dno  rowu  szer.  100  cm /strona prawa/ i 50cm  /strona lewa/ oraz  nasypy  wokół

rury  przepustu  na  szer.  100 cm na wylocie  i wlocie należy  zabrukować   kamieniem polnym   o gr. 15-18  cm   na  betonie  B-15  gr. w-wy 10 cm z  wypełnieniem  spoin   zaprawą  cementową  1: 4.

Powierzchnię  ponad  brukiem  na  skarpach  umocnić  darniną . Należy  również  oczyścić  z  namułu  rowy  odprowadzające  wodę opadową  z przepustów.

Rury  polietylenowe ø 40 cm , ø 60 cm i ø  80  cm  o gładkiej ściance  wewnętrznej i karbowanej  zewnętrznej dają  dobrą kombinacje parametrów hydraulicznych

i wytrzymałościowych.

Rury polietylenowe, betonowe  i żelbetowe  , stanowiące  część przelotową   kolektora  pod  ścieżką  rowerową   oraz oporniki betonowe i ścieki  , muszą posiadać świadectwa i aprobaty  techniczne  oraz  spełnić  wymagania  zawarte w Aprobacie   Technicznej   IBDiM .

3b .Ściek  betonowy

------------------------------------------------

Ściek muldowy  z  elementów betonowych   60x50x15  cm  jest  posadowiony  na podsypce   cementowo – piaskowej  1 : 4 o  grubości w-wy  5  cm  oraz  ławie betonowej

15 x 60 cm z oporem  15x30 cm   z  betonu klasy B – 15

zastosowano  do przechwytywania gwałtownych  wód opadowych z  pól  w km 0+075

do 0+300  /strona lewa /  oraz z drogi powiatowej  w km 0+840  do 1+025 / strona lewa/.

Spadek  podłużny  ścieku należy  wykonać  zgodny  z  pochyleniem  niwelety , ale

nie  mniejszy  niż  0,2  %.

3c. Kolektor  odwadniający

------------------------------------

Kolektor  odwadniający –przeprowadzający  wody opadowe znajdujące się  w rowie,

zaprojektowano o  ø  40 cm  z  rur  PCV  .Zlokalizowany jest w osi  rowu i należy

wykonać go  w km  0+840 do 1+025  z układem studni wpustowych i kontrolnych

oraz  z umocnieniem wlotu  i wylotu..

Studnie ściekowe ø 50 cm z pojedynczym wpustem i osadnikiem projektuje  się

monolityczne,  z rur  żelbetowych   z  wlotem oraz  dnem prefabrykowanym  .

Wpust uliczny należy zastosować  typu  ciężkiego,

ustawiając  go  na pierścieniu żelbetowym  z betonu wibrowanego klasy B-20.

Studzienkę  należy  posadowić na płycie fundamentowej g. 15 cm z betonu

cementowego klasy B-15.

Studnię  kontrolną  należy  wykonać  z kręgów żelbetowych  ø 100 cm zakończonych

zwężką betonową 60/100 cm  . Część połączeniową – denną ,  należy  wykonać

z elementów    prefabrykowanych   kanalizacyjnych prefabrykowanych z kinetami. .

Studnie  kontrolne należy posadowić na ławie betonowej  gr. 15 cm z betonu

żwirowego klasy B-15 oraz podsypce piaskowej.

Przykanaliki projektuje  się  z rur PCV  o średnicy zewnętrznej 200 mm i gr, ścianki 5,6 mm.

Projektuje  się  izolację powierzchni  rur betonowych , studni kontrolnych , wpustowych   bitizolem  2 x.

4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  .

--------------------------------------------------

Na odcinku przebiegu  trasy turystycznej  wspólnie  z  jezdnią  drogi powiatowej należy  zastosować  do zabezpieczenia ruchu rowerowo-pieszego poręcze rurowe  segmentowe  zgodne z rys. 7.  W/w  poręcze  należy wykonać  obustronnie   na odcinkach trasy  przebiegających przez  cieki i przepusty .

5.  Krawężnik - opornik drogowy

------------------------

Projektuje  się  opornik drogowy wtopiony   100x25x12 cm posadowiony jest na

podsypce cementowo-piaskowej   1 : 4  o  grubości  w-wy  5 cm i  ławie  o wymiarach

12 x10 cm z  oporem 10 x 25  cm z  betonu  klasy B -15.

Krawężnik  projektuje  się  tylko  do obustronnego obramowania nawierzchni trasy

turystycznej  oraz do obramowania  zakończeń trasy lub zjazdów bocznych.

- Geometria  jezdni  i  niweleta .

----------------------------------------

Niweletę  drogi  dostosowano  w  możliwie  maksymalnym  stopniu  do  istniejącego

terenu .

Nasypy  należy  wykonać  z  gruntu kat. II  po uprzednim  zdjęciu  ziemi  urodzajnej.

- 7. .Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać roboty  drogowe  zgodnie  z  Polską Normą

- dotyczącą  poszczególnych asortymentów  robót  oraz  zgodnie  z  SST.

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  oznakować  roboty  i  pojazdy  znajdujące  się  na

budowie  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami tj. :

- Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  pażdziernika   2000  r . w  sprawie   zarządzania  ruchem

na  drogach    /Dziennik  Ustaw  Nr  90 poz. 1006/

- Rozporządzeniem  Ministra   Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw

Wewnętrznych  z  dnia  31  lipca 2002  r. w  sprawie  znaków  i  sygnałów  na  drogach

/Dz. U. Nr  170. poz. 1393 /.

Projekt   zabezpieczenia  robót  przygotowuje   wykonawca  robót .

9.Urządzenia  obce

----------------------

- zgodnie  z  uzgodnieniami  branżowymi

W  pasie  drogowym  trasy turystycznej   znajduje  się

-  wodociąg ,

-  napowietrzna  linia  energetyczna  nn 0,4 kV ze słupami

-  kabel  energetyczne – 0,4 kV /przyłącza/

-  kable  telekomunikacyjne

Wszystkie roboty ziemne  w pobliżu  w/w  urządzeń należy wykonywać ręcznie

powiadamiając wcześniej ich administratora.

10 .     Punkty osnowy  geodezyjnej.

---------------------------------

Przed przystąpieniem  do  robót  ziemnych należy  zabezpieczyć  pkty  osnowy

geodezyjnej przed uszkodzeniem .

Rp zaznaczono  na planie  sytuacyjnym

Opracował :

mgr inż. Rajmund  Jakuszkowiak