Poniec, dnia 05 07.2013r.

Odpowiadając na zapytanie, dotyczącego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: ZPI 271.06.2013r. Nazwa zadania: Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego

Pytania VIII

Pyt.1. Proszę określić czy parkiet mozaikowy ( poz. 139- budynek nr 4 ) należy wykonać z mozaiki parkietowej gr 8 lub 10 mm czy z parkietu gr 16 lub 22 mm.

ad.1.	Parkiet ustalony na posadzki parteru budynku nr:4. należy wykonać grubości min.15 mm. Jest to grubość założona dla obliczeń przegród cieplnych oraz opisana na rys. nr: B60. w PW- Część1.1. (B), gdzie podano wymiar ca 20mm.

Pyt. 2 Proszę określić czy w poz. 93 budynek nr 3 oraz poz. 2 budynek nr 6,7 ( przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę dachówki . Dodatkowo proszę określić czy na budynku nr 3 powyższe prace należy wykonać bez wymiany łat i kontłat.

ad.2.	Pokrycia dachówki ceramicznej ustalone są szczegółowo w PW - Część 1.1. (B) i dla każdego z budynków są inne.

Budynek nr: 6. i 7. - nie są przedmiotem zamówienia w zakresie prac obiektowych, a jedynie w zakresie przyłączy podziemnych, na działce przedszkola.

Budynek nr: 4. - całe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej podlega wymianie na nowe  w zakresie ustalonym w projekcie. Ze względu na docieplenie poddasza i zmianę układu pokrycia, przyjąć należy nowe listwy kontrłat oraz uzupełnienia listew łat w zakresie, który trudno precyzyjnie ustalić ze wglądu na utrudniony dostęp do całej konstrukcji dachu. Można szacować wymianę na nowe w ilości rzędu 15÷20 %.

Budynek nr:3. - W budynku tym były prowadzone w różnych latach prace remontowe dachu, łącznie z wymianą na nową dachówki nad budynkiem kaplicy (nr:2), która jest w zwartej zabudowie z budynkiem nr:3. Przyjmuje się, co naniesiono także na rys. nr:B7. w PW - Część 1.1. (B), następujące rozwiązania w zależności od miejsca w budynku:

a/ pozostawienie istniejącego pokrycia bez zmian i bez dodatkowego docieplenia - to fragmenty nad szybem dźwigu i jego zapleczem. Pow. połaci ca 33,0 m2.

b/ powtórne użycie istniejących dachówek układanych najprawdopodobniej na sucho, po ich demontażu i wykonaniu nowych warstw izolacji oraz nowych kontrłat i adaptacji w dużym zakresie łat istniejących. Miejsca wykorzystanie tych dachówek w części rysunkowej, a powierzchnia połaci ca 176,0 m2.

c/ użycie nowych dachówek oraz nowych kontrłat i adaptacji w dużym zakresie łat istniejących. Ze względu na docieplenie poddasza i częściową zmianę konstrukcji dachu i układu pokrycia, przyjąć należy nowe listwy kontrłat oraz uzupełnienia listew łat w zakresie, który trudno precyzyjnie ustalić ze wglądu na utrudniony dostęp do całej konstrukcji dachu. Można szacować wymianę na nowe w ilości rzędu 25÷30 %. Powtórne układanie dachówki ceramicznej karpiówki , podwójne w koronkę jak istniejące, które musi być powtórzone na obiekcie zabytkowym. Powierzchnia połaci  ca 156,0 m2.

Pytania IX

Pyt. 1 W zwitku z w/w przetargiem proszę uzupełnić dokumentację o zestawienie stolarki oraz w kosztorysie dot. branży budowlanej budynku nr 3 brak jest pozycji posadzka z wykładzin oraz wylewka pod wykładzinę.

ad.1.	Zestawienie stolarki  dołączono do przetargu- Wykładzina PCV jest w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach, a ustalenie pomieszczeń w zestawieniu na rzutach każdej kondygnacji.

Wykładzina dywanowa będzie występowała w salach zajęć w strefie zabaw jako wyposażenie dodatkowe - ruchome dla łatwego utrzymania jej w czystości. Ustala się, że wykładzina dywanowa jako stała może występować w pomieszczeniu nr:1/4a i 1/4b budynku nr:3., w miejscu PCV jako jej alternatywa - wybór materiału do decyzji w trakcie realizacji.

Pytania X

Pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pozwolenia na budowę

Ad. 1 Umieszczono skan na stronie przetargi.

Pyt,2 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie stolarki drzwiowej  i okiennej przewidzianej do wymiany , oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do renowacji.

ad.2.	Zestawienie stolarki umieszczono na stronie przetargi

Pyt.  3 Prosimy o udostępnienie projektu pogłębiania i wzmocnienia fundamentów

ad.3.	Rysunki konstrukcyjne znajdują się w projektach wykonawczych, tj. PW - Część 2. - Projekt konstrukcji - detale (K). Mają oznaczenia nr: K01.÷ K51. i dostępne są jw.

Pyt. 4 Prosimy o o informacje  czy rozbiórka  istniejących  budynków nr 5A 5B 5C  wchodzi w skład  postępowania przetargowego ( brak powyższego zakresu w przedmiarach. Jeżli tak , to w jaki sposób będą  rozliczane .

ad.4.	Wymienione budynki przeznaczone są do rozbiórki.- przedmiary załączono do przetargu

Pyt. 5 Prosimy o informacje w jaki sposób rozliczenia będzie likwidacja  istniejących  podziemnych  zbiorników na ścieki , naziemnych boksów  na odpady z kotłowni i kuchni oraz śmietniki.

ad.5.	Nie zakłada się rozbiórki podziemnych zbiorników na ścieki - istniejących, by nie zwiększać kosztów inwestycji, a jedynie zasypanie ich wnętrza piaskiem z dodatkiem wapna oraz zabetonowanie włazów. Ten zakres prac podlega odbiorowi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyniu.

Te prace oraz rozbiórka boksów śmietnikowych naziemnych, to prace z zakresu związanego z rozbiórką budynków nr: 5A, 5B i 5C. i są objęte oddzielnym zamówieniem.

Pyt. 6 Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje zgodą na wycinke istniejących drzew  kolidujących  z inwestycją , oraz kogo  obciążać będą opłaty urzędowe związane z wycinka.

ad.6.	Zakłada się zgodnie z PW - Część 8. - Projekt zielni i szaty roślinnej (Z) wycinkę 15 drzew i 1 krzewu, a także kilka przesadzeń zgodnie z tabelą 7.5. i rysunkami nr: Z1÷Z4. Wybrany wykonawca będzie wnioskował  wspólnie z zamawiającym o zgodę .

Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie że elementy wykończenia wnetrz które pojawią się na etapie Projektu Wykonawczego takie jak  np. boazerie drewniane i że sklejki, okładziny z płytek klinkierowych , panele , okładziny korkowe itp. Które to roboty nie zostały ujęte w w załączonym do SIWZ przedmiarze robót rozliczane będą jako roboty zamienne  s stosunku do ujętego w przedmiarze robót malowania.

ad.7.	Całość robót związanych z elementami wykończenia wnętrz uszczegółowione w PW - Część 1.2. (A), rozliczane mogą być jako roboty zamienne do przyjętego w przedmiarze malowania. W niewielkim zakresie elementy wystroju wnętrza będą stanowiły także część wyposażenia obiektu i objęte będą oddzielnym zamówieniem.

Pyt.8 brak przedmiarach robót skucia istniejących tynków ścian i sufitów oraz płytek ściennych . Prosimy o informację czy w przypadku konieczności wykonania tych robót rozliczenie traktowane będzie jako wykonanie robót dodatkowych.

ad.8.	Sufity w budynku nr:3 i 4. nie wymagają skucia, ponieważ będą one zgodnie z ustaleniami z projektu budowlanego PB z pkt.14. - Bezpieczeństwo pożarowe budynku , a także z opisem na rysunkach, obudowane płytami g-k odpowiedniego typu, aby uzyskały wymaganą odporność ogniową REI 60. Skucia nie będą stanowić robót dodatkowych.

Tynki ścian w większości nie ulegają skuciu, a na ścianach do likwidacji ulegają rozbiórce łącznie z murem. W budynku nr: 3. na ścianach  kondygnacji nadziemnych od strony  ulicy, które nie mogą być docieplane z zewnątrz (wymóg Konserwatora Zabytków) będą omurowane dodatkową warstwą ścianki izolacyjnej z gazobetonu. Grubości i miejsce wg opisu i rysunków. W budynku nr:3. na poziomie  II piętra część ścian zewnętrznych ulega rozbiórce pod nowe ściany warstwowe z nowymi tynkami.

Pomieszczenie z płytkami ceramicznymi w budynku  nr;3. to węzły sanitarne i zaplecze kuchenne na parterze. Węzły sanitarne z wyjątkiem fragmentu WC dla personelu kuchni, ulegają całkowicie rozbiórce, a fragment przy kuchni zaleca skuć przed ułożeniem nowych płytek ceramicznych.

W kuchni płytki posadzkowe należy zachować w maksymalnym zakresie zgodnie z wymogiem Konserwatora Zabytków, natomiast płytki ścienne można adaptować w znacznym zakresie, o ile nie zmieni się istniejąca technologia kuchni. Zgodnie z odpowiedzią - patrz odpowiedź  pismo SM18/2013 z pytań UB-P.Giera - ad.3., rozszerzona technologia wymagać będzie dodatkowych elementów wyposażenia, ich orurowania i w konsekwencji ułożenia nowych okładzin z płytek ceramicznych. Wydaje się, że to należy traktować jako wykonanie robót dodatkowych.

W budynku nr:4. podobnie jak w nr: 3 węzły sanitarne podlegają przebudowie, ściany rozbiórce.

Fragment ściany z płytkami w kabinie dla NN zaleca skuć przed ułożeniem nowych płytek ceramicznych, ponieważ część z nich ulega dewastacji przy pracach instalacyjnych.

Pyt. 9 Prosimy  o informacje czy jako roboty dodatkowe rozliczane będą pracę niezbędne do wykonania  a nie ujęte w przedmiarach robót jak np. rozbiórka istniejącej drewnianej klatki schodowej.

ad.9.	Rozbiórka istniejącej drewnianej klatki schodowej nie będzie rozliczana jako roboty dodatkowe, bo jest częścią podstawowych prac rozbiórkowych ustalonych dla budynku nr:3.

Pyt. 10 Prosimy o podanie parametrów platformy dla niepełnosprawnych ,

ad.10. Platforma dla osób niepełnosprawnych będzie obsługiwała niedostępny dla nich poziom piwnic, który nie jest funkcją podstawową obiektu. Zgodnie informacją na rys. B2. „Montaż po ustaleniu funkcji adaptacji piwnicy” i dlatego nie jest teraz elementem zakresu projektu i zamówienia.

Pyt.11 Prosimy o podanie ilości rozbiórek elementów betonowych  oraz towarzyszących robót ziemnych  ujętych w poz. 88 przedmiaru robót dotyczących budynku nr 3

ad.11. Ilość rozbiórek elementów betonowych w pozycji 88 dla budynku nr:3. - wycenić zgodnie z ustaleniami projektu oraz po wizji lokalnej na obiekcie.

Pyt. 12 Prosimy o informacje czy dokonując  przełożenia  pokrycia z dachówki  karpiówki  do ponownego  montażu  używać  dachówek uzyskanych z rozbiórki i oczyszczonych , czy dachówek nowych.

ad.12. Pokrycia dachówki ceramicznej ustalone są szczegółowo w PW - Część 1.1. (B) i dla każdego z budynków są inne.

Budynek nr: 6. i 7. - nie są przedmiotem zamówienia w zakresie prac obiektowych, a jedynie w zakresie przyłączy podziemnych, na działce przedszkola.

Budynek nr: 4. - całe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej podlega wymianie na nowe  w zakresie ustalonym w projekcie. Ze względu na docieplenie poddasza i zmianę układu pokrycia, przyjąć należy nowe listwy kontrłat oraz uzupełnienia listew łat w zakresie, który trudno precyzyjnie ustalić ze wglądu na utrudniony dostęp do całej konstrukcji dachu. Można szacować wymianę na nowe w ilości rzędu 15÷20 %.

Budynek nr:3. - W budynku tym były prowadzone w różnych latach prace remontowe dachu, łącznie z wymianą na nową dachówki nad budynkiem kaplicy (nr:2), która jest w zwartej zabudowie z budynkiem nr:3. Przyjmuje się, co naniesiono także na rys. nr:B7. w PW - Część 1.1. (B), następujące rozwiązania w zależności od miejsca w budynku:

a/ pozostawienie istniejącego pokrycia bez zmian i bez dodatkowego docieplenia - to fragmenty nad szybem dźwigu i jego zapleczem. Pow. połaci ca 33,0 m2.

b/ powtórne użycie istniejących dachówek układanych najprawdopodobniej na sucho, po ich demontażu i wykonaniu nowych warstw izolacji oraz nowych kontrłat i adaptacji w dużym zakresie łat istniejących. Miejsca wykorzystanie tych dachówek w części rysunkowej, a powierzchnia połaci ca 176,0 m2.

c/ użycie nowych dachówek oraz nowych kontrłat i adaptacji w dużym zakresie łat istniejących. Ze względu na docieplenie poddasza i częściową zmianę konstrukcji dachu i układu pokrycia, przyjąć należy nowe listwy kontrłat oraz uzupełnienia listew łat w zakresie, który trudno precyzyjnie ustalić ze wglądu na utrudniony dostęp do całej konstrukcji dachu. Można szacować wymianę na nowe w ilości rzędu 25÷30 %. Powtórne układanie dachówki ceramicznej karpiówki , podwójne w koronkę jak istniejące, które musi być powtórzone na obiekcie zabytkowym. Powierzchnia połaci  ca 156,0 m2.

.

Pyt.13 Prosimy o podanie ilości oraz rodzajów  poszczególnych warstw ociepleniowych  jakie należy ując wyceniając  pozycje 108 przedmiaru robót dotyczących  budynku nr 3

ad.13. Rodzaje warstw ociepleniowych dachu z poz. 108. dla budynku nr:3. - wycenić zgodnie z ustaleniami projektu oraz po wizji lokalnej na obiekcie.

Pyt. 14 Prosimy o podanie  ilości oraz rodzajów  poszczególnych robót jakie należy ująć wyceniając pozycje 109 przedmiaru robót dotyczących budynku nr 3

ad.14. Rodzaje warstw ociepleniowych werady z poz. 109. dla budynku nr:3. - wycenić zgodnie z ustaleniami projektu.

Pyt.15 Prosimy o podanie  ilości oraz rodzajów  poszczególnych robót jakie należy ująć wyceniając pozycje 79 przedmiaru robót dotyczących budynku nr 4

ad.15. Ocieplenia i podniesienia dachu z poz. 79. dla budynku nr:4. - wycenić zgodnie z ustaleniami projektu oraz po wizji lokalnej na budowie.

Pyt. 16 Prosimy o podanie  ilości oraz rodzajów  poszczególnych robót jakie należy ująć wyceniając pozycje 83 przedmiaru robót dotyczących budynku nr 6,7

ad.16. Ocieplenia dachów z poz. 83. dla budynku nr: 6 i 7. - wycenić zgodnie z ustaleniami projektu oraz po wizji lokalnej na budowie.

Budynek nr: 6. i 7. - nie są przedmiotem zamówienia w zakresie prac obiektowych, a jedynie w zakresie przyłączy podziemnych, na działce przedszkola.

Pyt.17 Prosimy o podanie  ilości oraz rodzajów  poszczególnych robót jakie należy ując wyceniając pozycje 23 przedmiaru robót dotyczących małej architektury

ad.17. Roboty dotyczące małej architektury - wycenić zgodnie z ustaleniami projektu PW- Część 9. Projekt małej architektury (M).

Pytania XI

Pyt 1.Proszę o uzupełnienie rozdzielnic i tablic elektrycznych

ad.1.	Schematy tablic elektrycznych znajdują się w projektach wykonawczych, tj. PW - Część 6.1. - Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej w (E) dla budynku nr:3. i 8. na rysunkach nr: 9/E ÷ 17/E a dla budynku nr:4. na rys. nr:22/E÷25/E. Dostępne są w wersji papierowej i elektronicznej u Zamawiającego