Załącznik nr 1

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-FUNKCJONALNE

BUDOWY  HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ

PRZY UL.SZKOLNEJ W PONIECU

Usytuowanie środowiskowej hali widowiskowo – sportowej z zapleczem na nieruchomościach należących do Gminy Poniec ul. Szkolna.

- Charakterystyka i wielkość zabudowy

Projektowana zabudowa winna kształtować przestrzeń w taki sposób aby skalą, formą i charakterem urbanistyczno - architektonicznym nawiązywać do istniejącej zabudowy Szkół.

Formę architektoniczną sali sportowo - widowiskowej i ewentualnie innych obiektów winna cechować oryginalność rozwiązań architektonicznych ciekawa  kolorystyka elewacji, zachowanie właściwych proporcji.

Obiekt skalą i charakterem winien nawiązywać do istniejącej zabudowy 
i posiadać interesującą bryłę, a całość wina być wkomponowana w otoczenie 
i maksymalnie zharmonizowana z otaczającym  krajobrazem.

# Program funkcjonalny obiektu

Przy projektowaniu obiektu należy przyjąć  zespoły funkcjonalne spełniające następujące warunki:

  - Zespół wejściowy

- wejście do obiektu niezależne - główne ,

- drugie  wejście dla uczniów gimnazjum ,

- wejście wewnętrzne dla uczniów szkoły podstawowej

Ponadto przy zespole wejściowym ująć należy  następujące  pomieszczenia:  holl, przedsionek, szatnie, toalety damskie i męskie ogólnodostępne, portiernię, kasę, mini bar , komunikacja.

  - Sala sportowa - wymiary areny  24,00 m * 44,00 m co zapewnia możliwość równoczesnej realizacji zajęć wychowania fizycznego dla trzech grup młodzieży szkolnej, lub wydzielenia trzech boisk oddzielone kotarami .Wysokość hali (wewnątrz) 9,00 m. ,posadzka areny sportowej powierzchniowo – elastyczna. Pod trybunami, proponuje się  magazyny sprzętu sportowego, magazyny podręczne.

  - Szatnie i sanitariaty (6 pomieszczeń) dla potrzeb użytkowników rozwiązać należy w taki sposób aby prawidłowo wypełniały  zakładaną  funkcję użytkową ( sąsiadujące ze sobą zespoły sanitarne winny być zblokowane i posiadać min. 3 umywalki i 6 natrysków) Należy przewidzieć pomieszczenie sędziowskie oraz 2 pokoje trenera z własnym zapleczem sanitarnym

  - Zespół odnowy biologicznej:

sala do ćwiczeń korekcyjnych, gabinet fizykoterapii, sauna z zapleczem, siłownia, gabinety odnowy biologicznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz punkt pomocy lekarskiej. Zaleca się w programie funkcjonalnym  dwa tory do bowlingu z automatyką obsługi. Można dodać inne propozycje funkcjonalne, wg uznania projektanta.

  - Widownia do 300 miejsc siedzących – amfiteatralna. Widownia powinna być tak zaprojektowana aby umożliwiała dobrą widoczność całego boiska z każdego miejsca na widowni. Widownia musi być dostępna z niezależnej komunikacji (brak możliwości poruszania się widzów po arenie). Na arenie zaprojektować możliwość montażu  dodatkowych trybun z siedziskami montowanymi  na mecz dla zawodników  ( 40 miejsc).

  - Wyposażenie obiektu w instalacje:

-ogrzewanie obiektu  z nowej kotłowni zlokalizowanej 
w nowoprojektowanym obiekcie – paliwo gaz ziemny

-instalacja do ogrzewania ciepłej wody jako dodatkowa z baterii słonecznych wspomagająca ogrzewanie

-instalacja wod-kan z nowego przyłącza

-wentylacja -  sala sportowa  wyposażona w centralę  wentylacyjną wywiewno-nawiewną z odzyskiem ciepła, pozostałe pomieszczenia  mechaniczna bądź grawitacyjna..

- w hali należy zapewnić odpowiednie warunki akustyczne poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań przestrzennych, technicznych i materiałowych nagłośnienie

- instalacja komputerowa z dostępem do Internetu

- instalacja telefoniczna

- wszystkie przyłącza winny być niezależne od budynku szkoły podstawowej

  - komunikacja w budynku powinna odbywać się z podziałem na część przygotowawczą do wejścia na teren areny (strefa brudna i czysta), i część poza zespołem szatniowym dla pozostałych użytkowników

  - koncepcja powinna przestawiać rozwiązania techniczne dostosowujące obiekty do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

- III. Wytyczne dot. zagospodarowania terenu

- parkingi istnieją przy ul. Szkolnej 30 stanowisk. ul Rynek 65 stanowisk, ul. Harcerskiej 30 stanowisk oraz Polnej 30 miejsc. Ze względu na korzystanie z nich na co dzień przez mieszkańców miasta i gminy, należy doprojektować nowe miejsca postojowe, wykorzystywane tylko przez osoby korzystające z hali.  W koncepcji uwzględnić należy wiec modernizację ul. Szkolnej tak, żeby powstał zajazd dla autobusów (4 miejsca) i ewentualnie dodatkowe miejsca dla samochodów osobowych. Należy zaprojektować odcinek drogi dojazdowej od ulicy Szkolnej do Rowu Polskiego w kierunku istniejącego mostku, wraz z  miejscami postoju min. 12 stanowisk.

- koncepcja powinna zawierać założenia zagospodarowania terenu:

- - w zieleń niską i wysoką z zastrzeżeniem zachowania drzewostanu znajdującego się pomiędzy budynkami szkolnymi,

- - chodniki, drogi dojazdowe oraz obiekty małej architektury

- - teren pomiędzy budynkami szkolnymi przewidzieć jako wybieg dla uczniów szkół

- - należy zaprojektować pomieszczenie gospodarcze dla sprzętu ( kosiarki siatki itp.)

- - należy przewidzieć miejsca parkingowe dla rowerów

- - należy wygospodarować na terenie szkolnym miejsca parkingowe – 10 stanowisk dla samochodów osobowych

- Zabezpieczyć teren  pod wykonanie w II etapie, placu sportowego na który mają się składać:

- - bieżnia prosta czterotorowa o dł. 120 m nawierzchni sztucznej, oraz skocznie w dal

- - boisko o wymiarach 25x50 m

- - boisko do koszykówki 14x26 m

- - boisko do siatkówki o wym 9x 18 m

- - oraz dodatkowo boisko do ćwiczeń  o wym. 12 x 12 m. ,

- - rzutnia do pchnięcia kulą ,

- - 2 korty tenisowe z niewielką widownią.

- Wymienione boiska winny posiadać ogrodzenie zabezpieczające oraz ogrodzenie terenu całościowe.

- Tereny boisk należy przewidzieć za Rowem Polskim, na działkach nr ewid. 448, 440/2 i 439.

IV. Inne uwagi do projektu

      - Projekt winien spełniać wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

      - Materiały i urządzenia przewidziane w dokumentacji winny być określone za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, przy zastosowaniu polskich norm (bez wskazywania producenta)

      - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich niezbędnych uzgodnień opracowanego obiektu w zakresie sanitarnym, bhp oraz zabezpieczenia przeciw pożarowego,

      - Nie należy projektować obiektu z podpiwniczeniem

      - Projekt powinien zakładać max. pow. netto  (pow. użytkowa + pow. ruchu) wszystkich pomieszczeń do ok. 2500 m2

6. Uczestnik konkursu określi całkowite koszty budowy obiektu kubaturowego  do zaproponowanej przez siebie koncepcji.

Maksymalny planowany koszt budowy obiektu kubaturowego  nie powinien przekroczyć kwoty  5 milionów złotych brutto. (budynek hali z zapleczem, nie dotyczy obiektów terenowych)